附件1

《内河运输船舶重大事故隐患判定标准》

解 读

目 录

第一条 为准确判定、及时消除内河运输船舶重大事故隐患，根据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国内河交通安全管理条例》等法律法规和交通运输部有关事故隐患治理的规定，制定本标准。	1

第二条 本标准用于涉客涉危内河运输船舶和300总吨以上其他内河运输船舶的重大事故隐患判定工作。	1

第三条 本标准中的重大事故隐患是指违反或不符合内河交通安全管理相关的行政法规、规章以及强制性标准和技术规范的要求，直接影响船舶航行停泊作业安全且可能对人民群众生命财产或环境造成重大危害的行为或状态。

1

第四条 内河运输船舶在航行、停泊、作业期间，存在下列情形之一的，应判定为重大事故隐患	1

（一）船舶配备的船长、轮机长不满足最低安全配员要求	1

（二）内河液化气燃料或者其他低闪点燃料动力船舶上任职的船员未按规定持有有效的特殊培训合格证	6

（三）船舶未按规定持有有效的内河船舶检验证书、符合证明及安全管理证书	7

（四）船舶超核定航区航行	9

（五）船舶严重超核定载重线载运货物或超核定乘客定额载客	12

（六）船舶不遵守禁限航要求冒险航行	14

（七）船舶主推进装置（主机）车令系统、应急停车装置失灵	15

（八）船舶操舵装置控制系统或舵机装置动力设备失灵	17

（九）船舶未按规定配备船舶自动识别系统（AIS）或甚高频（VHF）设备，或均未处于正常工作状态	22

第五条 内河客船在航行、停泊、作业期间存在第四条所列相关情形或以下情形之一的，应判定为重大事故隐患	26

（一）客船上任职的船长、高级船员未持有有效的特殊培训合格证，或船舶配员不满足最低安全配员要求	26

（二）客船未按规定开展消防和弃船应急演练	29

（三）客船乘客处所的脱险通道严重堵塞或锁闭	31

（四）客船未按规定配备救生设备且无法及时改正	32

（五）客船未按规定配备固定式自动探火和失火报警系统、固定灭火系统，或系统失灵	38

（六）客船不具备夜航条件擅自夜航	40

第六条 内河载运危险货物船舶在航行、停泊、作业期间存在第四条所列相关情形或以下情形之一的，应判定为重大事故隐患	42

（一）载运危险货物船舶上任职的船员未持有有效的特殊培训合格证，或船舶配员不满足最低安全配员要求	42

（二）载运危险货物船舶未经许可进出港或从事危险货物过驳作业	44

（三）船舶载运危险货物种类超过适装证书限定范围	45

（四）载运散装液体危险货物船舶在进行洗（清）舱、驱气或者置换活动期间，违反规定开展明火、拷铲及其他易产生火花的作业	47

（五）载运散装液体危险货物船舶货舱高位报警装置失灵，或装卸货物的管线、软管、阀门、法兰存在泄漏	48

（六）载运散装液体危险货物船舶未按规定配备固定灭火系统，或系统失灵

49

第七条 依照本标准判定为重大事故隐患的，必须依法依规及时采取相应处置措施	52

第八条 本标准自印发之日起实施，此前发布的判定情形与本判定标准相关判定情形不一致的，以本判定标准为准	52

# 第一条 为准确判定、及时消除内河运输船舶重大事故隐患，根据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国内河交通安全管理条例》等法律法规和交通运输部有关事故隐患治理的规定，制定本标准。

# 第二条 本标准用于涉客涉危内河运输船舶和300总吨以上其他内河运输船舶的重大事故隐患判定工作。

【解读】本标准主要用于指导内河船舶及其所有人、管理人、经营人和有关监管部门做好重大事故隐患排查整治工作。适用于所有载运旅客、危险货物的中国籍内河运输船舶和300总吨以上其他中国籍内河运输船舶的重大事故隐患的判定工作。海船、渔船、水上设施不适用本标准。

# 第三条 本标准中的重大事故隐患是指违反或不符合内河交通安全管理相关的行政法规、规章以及强制性标准和技术规范的要求，直接影响船舶航行停泊作业安全且可能对人民群众生命财产或环境造成重大危害的行为或状态。

# 第四条 内河运输船舶在航行、停泊、作业期间，存在下列情形之一的，应判定为重大事故隐患：

- （一）船舶配备的船长、轮机长不满足最低安全配员要求；

【解读】

内河运输船舶在航行、停泊、作业期间，违反《中华人民共和国船员条例》第五条、《中华人民共和国内河船舶船员适任考试和发证规则》第六条、《中华人民共和国船舶最低安全配员规则》第七条，船长、轮机长未持有有效的适任证书，或船长、轮机长数量不符合最低安全配员要求，应判定为重大事故隐患。

航运公司违反《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第六条、《国内水路运输管理条例》第十八条、《中华人民共和国航运公司安全与防污染管理规定》第八条、《中华人民共和国船舶最低安全配员规则》第七条、第十六条的规定的要求，未给所管理船舶配备满足最低安全配员要求的船长、轮机长，应判定为重大事故隐患。

渡船所有人或经营人违反《内河渡口渡船安全管理规定》第二十四条的规定，未给所管理船舶配备满足最低安全配员要求的船长、轮机长，应判定为重大事故隐患。

【判定依据】

1.《中华人民共和国船员条例》（国务院令第764号）。第五条：船员应当依照本条例的规定取得相应的船员适任证书。

2.《中华人民共和国内河船舶船员适任考试和发证规则》（交通运输部令2020年第12号）。第六条第一款：内河船舶船员应当取得与职务要求、任职船舶吨位、主机功率、航区（线）相对应的《适任证书》；第八条：《适任证书》按照船员职务资格分为以下类别：（一）一类《适任证书》：船长、大副、二副、三副；轮机长、大管轮、二管轮、三管轮；（二）二类和三类《适任证书》：船长、驾驶员；轮机长、轮机员。

3.《中华人民共和国内河交通安全管理条例》（国务院令第709号）。第六条：船舶具备下列条件，方可航行：（三）配备符合国务院交通主管部门规定的船员。第六十五条：违反本条例的规定，船舶未按照国务院交通主管部门的规定配备船员擅自航行，或者浮动设施未按照国务院交通主管部门的规定配备掌握水上交通安全技能的船员擅自作业的，由海事管理机构责令限期改正，对船舶、浮动设施所有人或者经营人处1万元以上10万元以下的罚款；逾期不改正的，责令停航或者停止作业。

4.《国内水路运输管理条例》（国务院令第676号）。第十八条第一款：水路运输经营者应当使用符合本条例规定条件、配备合格船员的船舶，并保证船舶处于适航状态。

5.《中华人民共和国航运公司安全与防污染管理规定》（交通运输部令2007年第6号）。第八条：航运公司应当为船舶配备满足最低安全配员要求的适任船员。

6.《中华人民共和国船舶最低安全配员规则》（交通运输部令2018年第43号）。第七条：船舶在航行期间，应配备不低于按本规则附录一、附录二、附录三所确定的船员构成及数量。高速客船的船员最低安全配备应符合《高速客船安全管理规则》（交通运输部令1996年第13号）的要求。第十六条：船舶所有人应当按照本规则的规定和《船舶最低安全配员证书》载明的船员配备要求，为船舶配备合格的船员。第二十三条：船舶未持有《船舶最低安全配员证书》或者实际配员低于《船舶最低安全配员证书》要求的，对中国籍船舶，海事管理机构应当禁止其离港直至船舶满足本规则要求。附录3 内河船舶最低安全配员一般标准。

表1 一般船舶最低安全配员标准

| 船长和甲板部 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总吨位 |  | 总吨位3000及以上 | 总吨位1000及以上至未满总吨位3000 |  | 总吨位600及以上至未满总吨位1000 |  | 总吨位300 及以上至未满总吨位600 | 总吨位100 及以上至未满总吨位300 |  | 总吨位100 以下 |
| 一般规定 |  | 船长1人、大副1人、二副或三副1人、普通船员1人 | 船长1人、大副或二副1人、普通船员1人 |  | 船长1人、驾驶员1人 |  | 船长或驾驶员1人（集装箱船、多用途船舶须为船长1人、普通船员1人） | 船长或驾驶员1人（集装箱船、多用途船舶须为船长1人） |  | 驾驶员1人 |
| 附加规定 |  | 连续航行作业时间超过16小时，须增加二副或三副1人、普通船员1人 | 连续航行作业时间超过16小时，须增加三副1人 |  | 连续航行作业时间超过16小时，须增加驾驶员1人；连续航行作业时间不超过10小时或定线航行航程不超过100公里的船舶可减免驾驶员1人 |  | 连续航行作业时间超过10小时，须增加驾驶员1人 | 连续航行作业时间超过10小时，须增加驾驶员1人 |  | 连续航行作业时间超过10小时，须增加驾驶员1人 |
| 轮 机 部 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主机 总功率 | 500千瓦及以上 |  |  | 150千瓦及以上 至未满500千瓦 |  | 75千瓦及以上至未满150千瓦 |  |  | 75千瓦以下 |  |
| 一般规定 | 轮机长1人、大管轮或二管轮或三管轮1人 |  |  | 轮机长或轮机员1人 |  | 普通船员1人 |  |  | 无 |  |
| 附加规定 | 连续航行作业时间超过16小时，须增加普通船员1人 |  |  | 无 |  | 无 |  |  | 无 |  |

表2 客船类、液货船类船舶最低安全配员标准

| 船长和甲板部 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 客 船 类 | 总吨位 |  | 总吨位2000 及以上 | 总吨位1000及以上至未满总吨位2000 |  | 总吨位600及以上至未满总吨位1000 |  | 总吨位300及以上至未满总吨位600 | 总吨位100及以上至未满总吨位300 |  | 总吨位100以下 |
|  | 一般 规定 |  | 船长1人、大副1人、二副1人、普通船员2人 | 船长1人、大副1人、普通船员2人 |  | 船长1人、驾驶员1人、普通船员2人 |  | 船长1人、驾驶员1人、普通船员1人 | 船长1人、普通船员1人 |  | 驾驶员1人 |
|  | 附加 规定 |  | 连续航行作业时间不超过4小时，可减免二副1人；连续航行作业时间超过10小时，须增加二副1人、普通船员1人 | 连续航行作业时间超过10小时，须增加二副1人；连续航行作业时间超过16小时，须再增加二副1人、普通船员1人 |  | 连续航行作业时间超过10小时，须增加驾驶员1人 |  | 连续航行作业时间超过10小时，须增加驾驶员1人 | 连续航行作业时间超过10小时，须增加驾驶员1人 |  | 连续航行作业时间超过10小时，须增加驾驶员1人 |
| 液 货 船 类 | 一般 规定 |  | 船长1人、大副1人、二副或三副1人、普通船员2人 | 船长1人、大副1人、普通船员2人 |  | 船长1人、驾驶员1人、普通船员2人 |  | 船长1人、普通船员1人 | 船长1人 |  | 驾驶员1人 |
|  | 附加 规定 |  | 连续航行作业时间超过16小时，须增加二副或三副1人、普通船员1人 | 连续航行作业时间超过16小时，须增加三副1人 |  | 连续航行作业时间超过16小时，须增加驾驶员1人 |  | 连续航行作业时间超过10小时，须增加驾驶员1人 | 连续航行作业时间超过10小时，须增加驾驶员1人 |  | 连续航行作业时间超过10小时，须增加驾驶员1人 |
| 轮 机 部 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主机总功率 |  | 500千瓦及以上 |  |  | 150千瓦及以上 至未满500千瓦 |  | 75千瓦及以上至未满150千瓦 |  |  | 75千瓦以下 |  |
| 一般规定 |  | 轮机长1人、大管轮或二管轮或三管轮1人、普通船员1人 |  |  | 轮机长或轮机员1人、普通船员1人 |  | 普通船员1人 |  |  | 无 |  |

注：1.“一般船舶”是指除客船类、液货船类之外的船舶。

2. “连续航行作业时间”是指连续24小时之内，船舶保持航行和作业状态的持续时间（船舶持续停泊不超过4小时的，视为保持航行和作业状态）。

3.普通船员是指除船长、高级船员外的其他船员。

4.废钢船需航行时按其报废前最后一次检验时所核定的船舶种类及相关参数核定配员。

5.主机总功率500千瓦及以上的拖（推）轮，甲板部配员按照总吨位1000及以上至未满总吨位3000；一般船舶甲板部配员标准核定；主机总功率150千瓦及以上至未满500千瓦的拖（推）轮，甲板部配员按总吨位600及以上至未满总吨位1000一般船舶甲板部配员标准核定；主机总功率150千瓦以下的拖（推）轮，甲板部配员按照总吨位100及以上至未满总吨位300一般船舶甲板部配员标准核定；拖（推）轮船队的驳船如未配备普通船员，则拖（推）轮在按照上述规定进行配员的基础上，驳船数2艘及以下的增加普通船员1人，3艘及以上的增加普通船员2人。

6. 总吨位300及以上除拖轮外的港内作业一般船舶和主机总功率150千瓦及以上的港内作业拖轮，可按每个工班船长或甲板部高级船员1人、轮机部高级船员1人、普通船员2人的标准配员；总吨位300以下除拖轮外的港内作业一般船舶和主机总功率150千瓦以下的港内作业拖轮，可按每个工班船长或甲板部高级船员1人、普通船员1人的标准配员。

7. 航行时间不超过30分钟，总吨位300及以上的客渡船、车客渡船和拖轮主机总功率150千瓦及以上的拖轮拖带客渡驳、汽渡驳用于渡运的专业组合体（以下简称“车客渡运拖带组合体”），可按客船类船舶标准配员或按客船类船舶每个工班船长或甲板部高级船员1人、轮机部高级船员1人、普通船员3人的标准配员；航行时间不超过30分钟，总吨位100及以上至未满总吨位300的客渡船、车客渡船或拖轮主机总功率75千瓦及以上至未满150千瓦的车客渡运拖带组合体，可按客船类船舶标准配员或按客船类船舶每个工班船长或甲板部高级船员1人、普通船员2人的标准配员；航行时间不超过30分钟，总吨位100以下的客渡船，船舶所有人（或者其船舶经营人、船舶管理人）应视安全情况实际需要，按客船类船舶标准配员或按客船类船舶每个工班船长或甲板部高级船员1人、普通船员1人的标准配员；航行时间不超过30分钟，总吨位100以下的车客渡船和拖轮主机总功率75千瓦以下的车客渡运拖带组合体，按客船类船舶每个工班船长或甲板部高级船员1人、普通船员1人的标准配员。

8.总吨位1000及以上的液货船、载运集装箱的船舶甲板部在一般规定基础上须增配普通船员1人。

9.客船类船舶由船舶所有人（或者其船舶经营人、船舶管理人）按船舶实际载客人数配备专职负责旅客安全和应急工作的普通船员。实际载客30人及以上的至少配专职负责旅客安全和应急工作的普通船员1人，每满150名乘客增加普通船员1人，航程不超过10公里或航行时间不超过30分钟的，可按每满300名乘客增配普通船员1人。因船舶上层建筑设计不同，驾驶员不能在驾驶室通视客舱或设有双层及以上载客甲板客舱的船舶，即使实际载客未满30人，也应至少配普通船员1人。

10.高速客船配员按照《中华人民共和国高速客船安全管理规则》确定配员人数，按照《内河船舶船员特殊培训考试和发证办法》确定配员的职务类别。

11.未满总吨位50且主机总功率未满220千瓦的载客不超过12人的船艇（包括游艇、摩托艇、快艇、交通艇、舷外挂机船舶、公务船），可只配驾驶员1名；未满总吨位50且主机总功率220千瓦及以上的载客不超过12人的船艇（包括游艇、摩托艇、快艇、交通艇、舷外挂机船舶、公务船），配驾驶员1名和普通船员1名。

7.《内河渡口渡船安全管理规定》（交通运输部令2014年第9号）。第二十四条：渡船船员应当按照相关规定具备船员资格，持有相应船员证书。载客12人以下的渡船可仅配备渡工。渡工应当经过驾驶技术和安全培训，考核合格后取得海事管理机构颁发的渡工证书，方可驾驶渡船。第三十二条规定：有下列情形之一的，渡船不得开航：（六）渡船船员、渡工配备不符合规定要求的。

- （二）内河液化气燃料或者其他低闪点燃料动力船舶上任职的船员未按规定持有有效的特殊培训合格证；

【解读】

在内河液化气燃料或者其他低闪点燃料动力船舶上任职的船员，违反《中华人民共和国船员条例》第五条、《船舶载运危险货物安全监督管理规定》第十条、《内河船舶船员特殊培训合格证签发管理办法》第四条的规定，未取得相应的特殊培训合格证书或证书失效，应判定为重大事故隐患。

【判定依据】

1.《中华人民共和国船员条例》（国务院令第764号）。第五条：参加航行和轮机值班的船员还应当经过相应的船员适任培训、特殊培训，具备相应的船员任职资历，并且任职表现和安全记录良好。

2.《船舶载运危险货物安全监督管理规定》（交通运输部令2018年第11号）。第十条：从事危险货物运输船舶的船员，应当按照规定持有特殊培训合格证，熟悉所在船舶载运危险货物安全知识和操作规程，了解所运危险货物的性质和安全预防及应急处置措施。第四十二条：违反本规定，危险货物水路运输企业的船员未取得特殊培训合格证的，由海事管理机构责令改正，属于危险化学品的处5万元以上10万元以下的罚款，属于危险化学品以外的危险货物的处2000元以上2万元以下的罚款；拒不改正的，责令整顿。

3.《内河船舶船员特殊培训合格证签发管理办法》 （海船员〔2019〕491号）。第四条：在下列船舶上任职的船员应完成相应的培训并取得相应的《合格证》；若任职的船舶属于下列两种以上项目和类别的，则应同时持有相应项目和类别的《合格证》。（十）内河液化气燃料动力装置船船员特殊培训合格证。1.低闪点燃料船舶船员的基本培训，适用于在内河液化气燃料动力装置船上任职的船员，合格证适用项目签注为“内河液化气燃料动力装置船船员基本培训合格证”；2.低闪点燃料操作负直接责任船员的高级培训，适用于内河液化气燃料动力装置船上任职的，且已取得“内河液化气燃料动力装置船船员基本培训合格证”的轮机部船员，合格证适用项目签注为“内河液化气燃料动力装置船船员特殊培训合格证”。

- （三）船舶未按规定持有有效的内河船舶检验证书、符合证明及安全管理证书；

【解读】

船舶违反《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第六条、《国内水路运输管理条例》第十三条、《船舶检验管理规定》第十一条、《中华人民共和国航运公司安全与防污染管理规定》第十九条的规定，未持有内河船舶检验证书、符合证明（临时符合证明）、安全管理证书（临时安全管理证书），或已持有的内河船舶检验证书、符合证明（临时符合证明）、安全管理证书（临时安全管理证书）失效，应判定为重大事故隐患。

【判定依据】

1.《中华人民共和国内河交通安全管理条例》（国务院令第709号）。第六条：船舶具备下列条件，方可航行：（一）经海事管理机构认可的船舶检验机构依法检验并持有合格的船舶检验证书；（二）经海事管理机构依法登记并持有船舶登记证书；（三）配备符合国务院交通主管部门规定的船员；（四）配备必要的航行资料。第六十四条规定：违反本条例的规定，船舶、浮动设施未持有合格的检验证书、登记证书或者船舶未持有必要的航行资料，擅自航行或者作业的，由海事管理机构责令停止航行或者作业；拒不停止的，暂扣船舶、浮动设施；情节严重的，予以没收。

2.《国内水路运输管理条例》（国务院令第676号）。第十三条第二款：水路运输经营者投入运营的船舶应当符合下列条件：取得有效的船舶登记证书和检验证书。

3.《船舶检验管理规定》（交通运输部令2016年第2号）。第十一条：法定检验是指船旗国政府或者其认可的船舶检验机构按照法律、行政法规、规章和法定检验技术规范，对船舶、水上设施、船用产品和船运货物集装箱的安全技术状况实施的强制性检验。法定检验主要包括建造检验、定期检验、初次检验、临时检验、拖航检验、试航检验等。第五十四条第二款规定：违反《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第六条第（一）项、第七条第（一）项的规定，船舶、水上设施未持有合格的检验证书擅自航行或者作业的，依照《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第六十四条的规定，责令停止航行或者作业；拒不停止航行或者作业的，暂扣船舶、浮动设施；情节严重的，予以没收。

4.《航运公司安全与防污染管理规定》（交通运输部令2007年第6号）。第十九条：安全管理体系经过审核，由中华人民共和国海事局及其指定的海事管理机构对符合条件的航运公司签发相应的安全与防污染能力符合证明（以下简称符合证明）或者临时符合证明，对符合条件的船舶签发相应的安全管理证书或者临时安全管理证书。

5.《内河船舶检验规则（2024）》（中华人民共和国海事局2024年第7号公告）（1.1.3.1 本规则自 2024年7月1日起施行，船舶接受检验、船舶检验机构实施检验应符合本规则的规定）。第1篇第2章第4节2.4.1.1船舶经检验合格后，可取得下列相关证书：（1）内河船舶安全与环保证书；（2）内河船舶装运危险货物适装/推或拖证书；（3）内河船舶临时证书（适用于临时检验需要发证时）；（4）船舶试航证书。2.4.1.2 内河船舶安全与环保证书包括证书主体、内河船舶安全与环保设备记录及附页（适用时）三部分，三者共同使用方为有效。附页包括：（1）船舶乘客定额附页；（2）船舶免除附页；（3）散装危险化学品适装附页；（4）散装液化气体适装附页。2.4.1.3 内河船舶装运危险货物适装/推或拖证书与内河船舶安全与环保证书一同使用方为有效。第2篇第2章第4节2.4.1.1 船舶经检验合格后，可取得下列相关证书：（1）内河小型船舶安全与环保证书；（2）内河船舶装运危险货物适装/推或拖证书；（3）内河船舶临时证书（适用于临时检验需要发证时）；（4）船舶试航证书。2.4.1.3 内河船舶装运危险货物适装/推或拖证书与内河小型船舶安全与环保证书一同使用方为有效。

- （四）船舶超核定航区航行；

【解读】

船舶违反《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第二十一条、《中华人民共和国内河海事行政处罚规定》第十八条、《内河运输船舶标准化管理规定》第五条的规定，不符合《内河船舶法定检验技术规则》《航区划分规则（2021）》相关要求，超过船舶检验证书载明的航区（航段）航行，应判定为重大事故隐患。

【判定依据】

1.《中华人民共和国内河交通安全管理条例》（国务院令第709号）。第二十一条：从事货物或者旅客运输的船舶，必须符合船舶强度、稳性、吃水、消防和救生等安全技术要求和国务院交通主管部门规定的载货或者载客条件。第八十二条：违反本条例的规定，船舶不具备安全技术条件从事货物、旅客运输，或者超载运输货物、旅客的，由海事管理机构责令改正，处2万元以上10万元以下的罚款，可以对责任船员给予暂扣适任证书或者其他适任证件6个月以上直至吊销适任证书或者其他适任证件的处罚，并对超载运输的船舶强制卸载，因卸载而发生的卸货费、存货费、旅客安置费和船舶监管费由船舶所有人或者经营人承担；发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，依照刑法关于重大劳动安全事故罪或者其他罪的规定，依法追究刑事责任。

2.《中华人民共和国内河海事行政处罚规定》（交通运输部令2022年第28号）。第十八条：违反《内河交通安全管理条例》第八条、第二十一条的规定，船舶不具备安全技术条件从事货物、旅客运输，或者超载运输货物、超定额运输旅客，依照《内河交通安全管理条例》第八十二条的规定，责令改正，处以2万元以上10万元以下罚款，并可以对责任船员给予扣留船员适任证书或者其他适任证件6个月以上直至吊销船员适任证书或者其他适任证件的处罚，并对超载运输的船舶强制卸载，因卸载而发生的卸货费、存货费、旅客安置费和船舶监管费由船舶所有人或者经营人承担。本条前款所称船舶不具备安全技术条件从事货物、旅客运输，包括以下情形：（四）超过核定航区航行。

3.《内河运输船舶标准化管理规定》（交通运输部令2014年第23号）。第五条：禁止水泥质船舶、木质船舶、挂桨机船在京杭运河、川江和三峡库区水域从事内河运输。任何组织和个人不得新建、改建挂桨机船在长江干线、珠江干线、黑龙江干线及太湖水域从事内河运输。任何组织和个人不得新建、改建水泥质船舶、总长5米以上的木质船舶、总长20米以上的挂桨机船舶从事内河运输。

4.《内河船舶法定检验技术规则》。

1）内河船舶法定检验技术规则（2004）（海法规〔2003〕489号）（适用于2004年3月1日或以后安放龙骨或处于类似建造阶段的船舶）。第2篇第1章第2节：1.2.2除经本局同意，具有航区级别较低的船舶不得在高一级别航区内航行；各级航区的船舶，如不满足航区内急流航段的特殊要求，亦不得航行于急流航段。

2）内河船舶法定检验技术规则（2011）（海法规〔2011〕391号）（适用于2011年9月1日或以后安放龙骨或处于类似建造阶段的船舶）。第2篇第1章第2节：1.2.1航区（航段）级别根据航行水域的水文和气象条件，划分为A、B、C三级，其中某些区域，依据水流湍急情况，又划分为急流航段，即J₁、J₂两级。航区(航段)级别的划分标准应符合本局的有关规定。1.2.2航区级别按A级、B级、C级高低顺序排列，航段级别按J₁级、J₂级高低顺序排列，不同的J级航段分别从属于所在水域的航区级别。1.2.3具有航区级别较低的船舶不得在高一级别航区内航行；各级航区的船舶，如不满足航区内急流航段的特殊要求，亦不应航行于急流航段。

3）内河船舶法定检验技术规则（2019）（中华人民共和国海事局2019年第23号公告）（适用于2020年6月1日或以后安放龙骨或处于类似建造阶段的船舶）。第2篇第1章第1节：1.1.2.1 航区级别较低的船舶不得在高一级别航区内航行；各级航区的船舶，如不满足航区内急流航段的特殊要求，亦不应航行于急流航段。

5.《航区划分规则（2021）》（中华人民共和国海事局2021年第8号公告）（本规则自2021年10月1日起施行）。第2章第2节规定：2.2.1内河水域航区等级2.2.1.1内河水域的航区等级分为A、B、C三级，其中某些区域，依据水流湍急情况，又分为急流航段（又称J级航段），即J₁级、J₂级航段。2.2.1.2内河水域的航区等级按A级（含相当A级）、B级、C级高低顺序排列；急流航段等级按J₁级、J₂级高低顺序排列，不同的急流航段分别从属于所在水域的航区等级。

- （五）船舶严重超核定载重线载运货物或超核定乘客定额载客；

【解读】

船舶违反《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第二十一条第二款、《国内水路运输管理条例》第十八条第二款、《国内水路运输管理规定》第二十三条第一款、《中华人民共和国内河海事行政处罚规定》第十八条的规定，不符合《内河船舶法定检验技术规则》相关要求，船舶装载后的吃水超过勘定的航区载重线的上缘且实测剩余干舷不足200毫米的，或超核定乘客定额载客，应判定为重大事故隐患。

【判定依据】

1.《中华人民共和国内河交通安全管理条例》（国务院令2019年第709号）。第二十一条第二款：任何船舶不得超载运输货物或者旅客。第八十二条规定：违反本条例的规定，船舶不具备安全技术条件从事货物、旅客运输，或者超载运输货物、旅客的，由海事管理机构责令改正，处2万元以上10万元以下的罚款，可以对责任船员给予暂扣适任证书或者其他适任证件6个月以上直至吊销适任证书或者其他适任证件的处罚，并对超载运输的船舶强制卸载，因卸载而发生的卸货费、存货费、旅客安置费和船舶监管费由船舶所有人或者经营人承担；发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，依照刑法关于重大劳动安全事故罪或者其他罪的规定，依法追究刑事责任。

2.《国内水路运输管理条例》（国务院令2017年第676号）。第十八条第二款：水路运输经营者应当按照船舶核定载客定额或者载重量载运旅客、货物，不得超载或者使用货船载运旅客。第三十八条第一款规定：水路运输经营者有下列情形之一的，由海事管理机构依法予以处罚：（二）超越船舶核定载客定额或者核定载重量载运旅客或者货物。

3.《国内水路运输管理规定》（交通运输部令2020年第4号）。第二十三条第一款：水路运输经营者应该按照《船舶营业运输证》标定的载客定额、载货定额和经营范围从事旅客和货物运输，不得超载。

4.《中华人民共和国内河海事行政处罚规定》（交通运输部令2022年第28号）。第十八条：违反《内河交通安全管理条例》第八条、第二十一条的规定，船舶不具备安全技术条件从事货物、旅客运输，或者超载运输货物、超定额运输旅客，依照《内河交通安全管理条例》第八十二条的规定，责令改正，处以2万元以上10万元以下罚款，并可以对责任船员给予扣留船员适任证书或者其他适任证件6个月以上直至吊销船员适任证书或者其他适任证件的处罚，并对超载运输的船舶强制卸载，因卸载而发生的卸货费、存货费、旅客安置费和船舶监管费由船舶所有人或者经营人承担。本条第一款所称超载运输货物、超定额运输旅客，包括以下情形：（一）超核定载重线载运货物；（六）超乘客定额载运旅客。

5.《内河船舶法定检验技术规则》

1）内河船舶法定检验技术规则（2004）（海法规〔2003〕489号）（适用于2004年3月1日或以后安放龙骨或处于类似建造阶段的船舶）。第5篇第1章第1节规定：1.1.2.3船舶装载应不超过勘定的航区载重线的上缘。

2）内河船舶法定检验技术规则（2011）（海法规〔2011〕391号）（适用于2011年9月1日或以后安放龙骨或处于类似建造阶段的船舶）。第4篇第1章第1节规定：1.1.2.4船舶装载应不超过勘定的航区载重线的上缘。

3）内河船舶法定检验技术规则（2019）（中华人民共和国海事局2019年第23号公告）（适用于2020年6月1日或以后安放龙骨或处于类似建造阶段的船舶）。第4篇第1章第1节规定：1.1.2.5 船舶装载后的吃水应不超过勘定的航区载重线的上缘。

- （六）船舶不遵守禁限航要求冒险航行；

【解读】

船舶违反《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第二十条、《中华人民共和国内河海事行政处罚规定》第十六条的规定，不遵守禁限航要求冒险航行，应判定为重大事故隐患。

【判定依据】

1.《中华人民共和国内河交通安全管理条例》（国务院令第709号）。第二十条：船舶进出港口和通过交通管制区、通航密集区或者航行条件受限制的区域，应当遵守海事管理机构发布的有关通航规定。第二十三条：遇有下列情形之一时，海事管理机构可以根据情况采取限时航行、单航、封航等临时性限制、疏导交通的措施，并予公告：（一）恶劣天气；（二）大范围水上施工作业；（三）影响航行的水上交通事故；（四）水上大型群众性活动或者体育比赛；（五）对航行安全影响较大的其他情形。第六十八条：违反本条例的规定，船舶在内河航行时，有下列情形之一的，由海事管理机构责令改正，处5000元以上5万元以下的罚款；情节严重的，禁止船舶进出港口或者责令停航，并可以对责任船员给予暂扣适任证书或者其他适任证件3个月至6个月的处罚：（四）擅自进出内河港口，强行通过交通管制区、通航密集区、航行条件受限制区域或者禁航区的。

2.《中华人民共和国内河海事行政处罚规定》（交通运输部令2022年第28号）。第十六条：违反《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第十四条、第十八条、第十九条、第二十条、第二十二条的规定，船舶在内河航行有下列行为之一的，依照《内河交通安全管理条例》第六十八条的规定，责令改正，处以5000元以上5万元以下罚款；情节严重的，禁止船舶进出港口或者责令停航，并可以对责任船员给予扣留船员适任证书或者其他适任证件3个月至6个月的处罚：（五）船舶进出港口和通过交通管制区、通航密集区、航行条件受到限制区域，未遵守海事管理机构发布的特别规定。

3.《水上交通管制办法》（交办海〔2016〕188号）。第五条规定：本办法所称“水上交通管制”是指由于恶劣天气和海况、自然灾害、突发事件应急处置、水上水下活动、演习、军事活动等原因，以及其他严重影响通航安全的情况，海事管理机构依法在特定时间内对特定水域、特定船舶采取的限制或疏导交通的行为。第八条规定：水上交通管制的主要措施包括：（一）划定水上交通管制区；（二）封航，禁止锚（停）泊；（三）单向通航；（四）限制航行，限制通过船舶的时间、种类、尺度、航速；（五）其他水上交通管制措施。第十八条规定：船舶应认真守听甚高频，或通过接收航行警（通）告等有效方式及时获取水上交通管制信息。船舶航经水上交通管制区时，应遵守海事管理机构发布的交通管制要求，服从海事管理机构的统一指挥。

- （七）船舶主推进装置（主机）车令系统、应急停车装置失灵；

【解读】

船舶违反《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第八条、《中华人民共和国船舶安全监督规则》第四十一条的规定，不符合《内河船舶法定检验技术规则》相关要求，船舶主推进装置（主机）车令系统、应急停车装置，应判定为重大事故隐患。

【判定依据】

1.《中华人民共和国内河交通安全管理条例》（国务院令第709号）。第八条：船舶、浮动设施应当保持适于安全航行、停泊或者从事有关活动的状态。

2.《中华人民共和国船舶安全监督规则》（交通运输部令2022年第27号）。第四十一条：航运公司应当履行安全管理与防止污染的主体责任，建立、健全船舶安全与防污染制度，对船舶及其设备进行有效维护和保养，确保船舶处于良好状态。

3.《内河船舶法定检验技术规则》。

1）内河船舶法定检验技术规则（2004）（海法规〔2003〕489号）（适用于2004年3月1日或以后安放龙骨或处于类似建造阶段的船舶）。第3篇第2章：2.1.5.1机舱控制主机的处所与驾驶台之间至少应设有两套独立的通信设备，其中一套应为能在机舱和驾驶台均可显示指令和回令的车钟。主机总功率不超过220kW的船舶可仅设一套通信设备。2.1.16.1航行急流航段的客船，应安装双主机。2.1.16.2单机功率超过220kW的主机，其轴系应装有制动装置，且应在主机控制处设有制动离合的标记。2.5.1.4靠近主机操纵台处，应设有迅速切断燃油或其他有效的紧急停车装置。

2）内河船舶法定检验技术规则（2011）（海法规〔2011〕391号）（适用于2011年9月1日或以后安放龙骨或处于类似建造阶段的船舶）。第5篇第2章第2节：2.2.3.1机舱控制主机的处所与驾驶台之间至少应设有2套独立的通信设备，其中1套应为能在机舱和驾驶台均可显示指令和回令的传令钟。主机总功率不超过220kW的船舶可仅设1套通信设备。2.2.5.1下列船舶应至少安装双主推进装置：（1）航行于急流航段的客船（包括I型客滚船、Ⅱ型客滚船、车客渡船）、油船、液化气体船、化学品船；（2）通过三峡大坝的船舶；（3）航行于三峡库区的客船（包括I型客滚船、Ⅱ型客滚船、车客渡船）、油船、液化气体船、化学品船，但船长30m及以下且仅在三峡库区长江支流非急流航段航行的上述船舶可不安装双主推进装置。2.2.12.2靠近主机操纵台处，应设有迅速切断燃油或其他有效的紧急停车装置，该装置应独立于驾驶室控制系统。

3）内河船舶法定检验技术规则（2019）（中华人民共和国海事局2019年第23号公告）（适用于2020年6月1日或以后安放龙骨或处于类似建造阶段的船舶）。第5篇第2章第2节：2.2.4.1机舱控制主机的处所与驾驶台之间至少应设有2套独立的通信设备，其中1套应为能在机舱和驾驶台均可显示指令和回令的传令钟。主机总功率不超过220kW的船舶可仅设1套通信设备。2.2.6.1下列船舶应至少安装双主推进装置：（1）航行于急流航段的客船、油船、液化气体船、化学品船；（2）通过三峡大坝的船舶；（3）航行于三峡库区的客船、油船、液化气体船、化学品船，但船长30m及以下且仅在三峡库区长江支流非急流航段航行的上述船舶可不安装双主推进装置。2.2.10.1柴油机应具有110%额定功率运转的能力。2.2.10.2靠近主机操纵台处，应设有迅速切断燃油或其他有效的紧急停车装置，该装置应独立于驾驶室控制系统。

4.《船舶安全检查缺陷处理指导原则》（海船舶〔2010〕613号）。附件2缺陷处理建议表（内河船）1440主推进动力设备：车令系统、应急通讯故障（30/17）、应急停车装置故障（30/17）。

- （八）船舶操舵装置控制系统或舵机装置动力设备失灵；

【解读】

船舶违反《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第八条、《中华人民共和国船舶安全监督规则》第四十一条的规定，不符合《内河船舶法定检验技术规则》《内河小型船舶法定技术规则》相关要求，舵机装置控制系统或舵机装置动力设备失灵，应判定为重大事故隐患。

【判定依据】

1.《中华人民共和国内河交通安全管理条例》（国务院令第709号）。第八条：船舶、浮动设施应当保持适于安全航行、停泊或者从事有关活动的状态。

2.《中华人民共和国船舶安全监督规则》（交通运输部令2022年第27号）。第四十一条：航运公司应当履行安全管理与防止污染的主体责任，建立、健全船舶安全与防污染制度，对船舶及其设备进行有效维护和保养，确保船舶处于良好状态。

3.《内河船舶法定检验技术规则》。

1）内河船舶法定检验技术规则（2004）（海法规〔2003〕489号）（适用于2004年3月1日或以后安放龙骨或处于类似建造阶段的船舶）。第3篇第2章：2.8.1.1主操舵装置的基本性能与配置（1）如采用动力操舵装置，应满足船舶在满载吃水的最大计算航速时，从一舷350°至另一舷30°所需的时间不超过下列规定：①急流航段的船舶为12s，船长小于30m的船舶为15s；②其他航区的船舶为20s。（2）采用电动或电动液压操舵装置时，应设两套电动机或两套电动液压泵组，以备交换使用。在相互转换过程中应迅速可靠，转换时间不超过10s。并应设有转换的信号标记。（3）对于转舵扭矩不超过25kN·m的非急流航段船舶，如采用一套电动机或电动液压泵组时，则应另设一套符合2.8.1.2规定的辅助操舵装置。（4）凡液压泵或气动操舵装置的压缩机由主机带动者应设蓄能器或手动液压泵。如仅一部主机带动液压泵或压缩机时，应另设一独立动力带动的液压泵、压缩机或手动液压泵。蓄能器的容量应满足船舶在最大计算航速的60%，从一舷满舵至另一舷满舵不少于6次。并建议加设低压报警装置。蓄能器应在进油端（或进油管路上）装设溢流阀，空气端（或在压缩空气管路上）装设安全阀或易熔塞。2.8.1.3航行于急流航段的特殊规定（1）急流航段船舶的电动或电动液压操舵装置除满足2.8.1.1（2）的要求外，尚应备有应急能源，除舵杆扭矩小于及等于16kN·m的船舶，可用蓄能器或手动液压泵作应急能源外，其余均应采用蓄电池组作应急电源。其蓄电池或蓄能器的容量，除满足2.8.1.1（4）的要求外，还应符合第3章的有关规定。（2）对于舵杆扭矩大于16kN·m的交流电动或交流电动液压操舵装置应另设一套应急操舵控制系统，对于交流电动液压操舵装置尚应在推舵油缸的入口汇合处设隔离阀，以便隔离有故障的系统，使操舵能力能继续保持。2.8.1.4操舵控制系统（1）操舵装置转动所需的角度时，应能保持舵位不变。（2）主操舵装置和辅助操舵装置应能在驾驶室操舵。这并不要求设置两套操舵手轮或操舵手柄。（3）电动液压操舵装置除在驾驶室能遥控外，尚应在机旁设操纵手柄或按纽。对于电控液压操舵装置，驾驶室和机旁的操纵应互相联锁。直控式液压操舵装置可免除。2.8.1.9舵角限制（1）转舵角度应以船舶左右舷各35°为宜。对C级航区的船舶，如采用平板舵，则应以船舶左右舷各不超过45°为宜。（2）操舵装置应装有舵角限制器。舵角限制器的安装位置应比最大转角大1°30'。2.8.1.10舵角指示（1）驾驶室内应设有舵角指示器，对机动转舵装置尚应在舵机房内另装舵角指示器。（2）舵角指示器应能正确反映舵的实际角度。其最大误差，对电舵角指示器应不大于1°；对其他舵角指示器应不大于1.5°。2.8.1.11通信（1）船长大于40m及2.8.1.4（3）所述的船舶，均应在驾驶室与舵机室之间设有通信设备。第3篇第3章：3.4.2电动和电动液压操舵装置3.4.2.1操舵装置电动机的配备等，应符合第2章的有关规定。3.4.2.2电动液压操舵装置的电动机应为连续工作制，电动操舵装置电动机的工作定额应不小于1h。3.4.2.3操舵装置的电动机应设有短路和欠电压保护装置，不应设置过载保护装置。3.4.2.4工作电动机及其控制装置，在电源失电后又恢复供电时，应能自动地恢复工作（只设单台电动机者除外）。3.4.2.5当舵机室能操舵时，在舵机室内应设置转换驾驶室或舵机室操舵的转换开关。

2）内河船舶法定检验技术规则（2011）（海法规〔2011〕391号）（适用于2011年9月1日或以后安放龙骨或处于类似建造阶段的船舶）。第5篇第2章：2.2.15操舵装置2.2.15.1本条所涉及的名词定义如下：（1）操舵装置（舵机）:系指在正常航行情况下，为驾驶船舶而使舵产生动作所必需的设备，包括操舵装置控制系统、舵机装置动力设备及其附属设备和转舵机构；（2）操舵装置控制系统：系指将舵令由驾驶室传至舵机装置动力设备的系统。操舵装置控制系统通常由发送器、接受器、控制装置动力设备及其控制器、管路和电缆等组成；（3）应急操舵装置控制系统：系指应急操舵动力设备的控制系统；（4）舵机装置动力设备：①电动舵机；系指电动机及其关联的电气设备；②电动液压舵机：系指电动机及其关联的电气设备，以及与电动机相连接的操舵用泵；③其他液压舵机：系指主机及其相连接的操舵用泵。（5）应急操舵动力设备：系指由应急能源驱动的电动机及其关联的电气设备，以及与此电动机相连接的操舵用泵等；（6）转舵机构：系指将电力、液力等转变为机械动作转动舵的部件；

3）内河船舶法定检验技术规则（2019）（中华人民共和国海事局2019年第23号公告）（适用于2020年6月1日或以后安放龙骨或处于类似建造阶段的船舶）。第5篇第2章：2.2.13操舵装置2.2.13.1本条所涉及的名词定义如下：（1）操舵装置（舵机）:系指在正常航行情况下，为驾驶船舶而使舵产生动作所必需的设备，包括操舵装置控制系统、舵机装置动力设备及其附属设备和转舵机构；（2）操舵装置控制系统：系指将舵令由驾驶室传至舵机装置动力设备的系统。操舵装置控制系统通常由发送器、接受器、控制装置动力设备及其控制器、管路和电缆等组成；（3）应急操舵装置控制系统：系指应急操舵动力设备的控制系统；（4）舵机装置动力设备：①电动舵机：系指电动机及其关联的电气设备；②电动液压舵机：系指电动机及其关联的电气设备，以及与电动机相连接的操舵用泵；③其他液压舵机：系指主机及其相连接的操舵用泵。（5）应急操舵动力设备：系指由应急能源驱动的电动机及其关联的电气设备，以及与此电动机相连接的操舵用泵等；（6）转舵机构：系指将电力、液力等转变为机械动作转动舵的部件。

4.《内河小型船舶法定技术规则》

1）内河小型船舶法定检验技术规则（2007）（海法规〔2006〕494号）（适用于2007年3月1日或以后安放龙骨或处于相似建造阶段的船舶）。第3章第3节：3.3.26操舵装置3.3.26.1操舵装置应能确保航行时对船舶航向可靠的操纵。3.3.26.2自航船舶应设置1套动力或人力操舵装置。3.3.26.3动力操舵装置应具有2台舵机装置动力设备。3.3.26.4采用一台电动或电动液压或主机带泵动力设备的船舶，应设人力操舵装置。3.3.26.5对急流航段船舶动力操舵装置，还应配备应急能源，应急能源可为蓄能器或手动液压泵。

2）内河小型船舶检验技术规则（2016）（海政法〔2016〕22号）（适用于2016年3月1日或以后安放龙骨或处于相似建造阶段的船舶）。第5章第7节：5.7.1一般要求5.7.1.1操舵装置应能确保航行时对船舶航向可靠的操纵。5.7.1.2自航船舶应设置1套动力或人力操舵装置。5.7.1.3若采用动力操舵装置，则应具有2台舵机装置动力设备。对于仅采用一台电动或电动液压或主机带泵动力设备的船舶，仍需设人力操舵装置。5.7.1.4操舵装置一般应装设舵角限制器，舵角限制器的安装位置应比最大转角大1°30'。5.7.1.5对急流航段船舶动力操舵装置，还应备有应急能源，应急能源可为蓄能器或手动液压泵。

3）内河小型船舶技术规则（2024）（中华人民共和国海事局2024年第1号公告）（适用于2024年3月1日或以后安放龙骨或处于相似建造阶段的船舶）。第3章第6节：3.6.1一般要求3.6.1.1操舵装置应能确保航行时对船舶航向可靠的操纵。3.6.1.2自航船舶应设置1套动力或人力操舵装置。3.6.1.3若采用动力操舵装置，则应具有2台舵机装置动力设备。对于仅采用一台电动或电动液压或主机带泵动力设备的船舶，仍需设人力操舵装置。3.6.1.4在转舵机构上应设有机械舵角指示器。对动力操纵的操舵装置，驾驶室内应设有舵角指示器。需在舵机处进行操舵时，还应在舵机处设有舵角指示器。3.6.1.5操舵装置一般应装设舵角限制器，舵角限制器的安装位置应比最大转角大1°30′。3.6.1.6对急流航段船舶动力操舵装置，还应备有应急能源，应急能源可为蓄能器、手动液压泵或蓄电池组，且应能在驾驶室进行操作使应急能源能迅速地得以提供。

5.《船舶安全检查缺陷处理指导原则》（海船舶〔2010〕613号）。附件2缺陷处理建议表（内河船）1430操舵装置：驾驶室操舵/应急操舵装置失灵（30）、舵机失灵（30）。

- （九）船舶未按规定配备船舶自动识别系统（AIS）或甚高频（VHF）设备，或均未处于正常工作状态。

【解读】

船舶未配备自动识别系统（AIS）或甚高频（VHF）设备，或未按照《中华人民共和国船舶安全监督规则》第四十六条要求保持自动识别系统（AIS）和甚高频（VHF）设备处于正常工作状态，应判定为重大事故隐患。

【判定依据】

1.《中华人民共和国船舶安全监督规则》（交通运输部令2022年第27号）。第四十六条：配备自动识别系统等通信、导助航设备的船舶应当始终保持相关设备处于正常工作状态，准确完整显示本船信息，并及时更新抵、离港名称和时间等相关信息。相关设备发生故障的，应当及时向抵达港海事管理机构报告。

2.《内河船舶法定检验技术规则》。

1）内河船舶法定检验技术规则（2004）（海法规〔2003〕489号）（适用于2004年3月1日或以后安放龙骨或处于类似建造阶段的船舶）。第1篇第1章：1.5.3.2船舶应予适当维修保养，以使船的技术状况处于良好状态，并适用于预定用途；第2章：2.1.1.1客船、推（拖）船、货船的无线电通信设备配备，应按表2.1.1.1（1）船舶分组及表2.1.1.1（2）无线电通信设备最低配备定额进行。2.2.1.4港区内航行的渡船，至少应配置1台VHF。

2）内河船舶法定检验技术规则（2011）（海法规〔2011〕391号）（适用于2011年9月1日或以后安放龙骨或处于类似建造阶段的船舶）。第5章：5.2.1.1客船、推（拖）船、货船的无线电通信设备配备，应按表5.2.1.1（1）船舶分组及表5.2.1.1（2）无线电通信设备最低配备定额进行。5.2.2.6客驳、危险品驳、闪点<60℃的油驳以及总吨位大于600的有人驳等非自航船，应至少配置1台可携式甚高频无线电话（或VHF）和1台可携式对外扩音装置。

第5章：6.2.2.4船舶应按表6.2.2.4的要求配备一台A级或B级船载自动识别系统（AIS）。

- 内河船舶法定检验技术规则（2019）（中华人民共和国海事局2019年第23号公告）（适用于2020年6月1日或以后安放龙骨或处于类似建造阶段的船舶）。第5章：5.2.1.1客船、推（拖）船、货船的无线电通信设备配备，应按表5.2.1.1（1）船舶分组及表5.2.1.1（2）无线电通信设备最低配备定额进行。5.2.2.5客驳、危险品驳、闪点<60℃的油驳以及总吨位大于600的有人驳等非自航船，应至少配置1台可携式甚高频无线电话（或VHF）和1台可携式对外扩音装置。第6章6.2.2.4 航行于长江干线、珠江干线、京杭运河及黄浦江的旅游船、游览船以及总吨位≥100GT的其他船舶应配备一台A级或B级船载自动识别系统（AIS）。

表5.2.1.1（1）

3.《内河小型船舶法定检验技术规则》

1）内河小型船舶法定检验技术规则（2007）（海法规〔2006〕494号）（适用于2007年3月1日或以后安放龙骨或处于相似建造阶段的船舶）。第5章：5.5.2.3船长10米及以上的客船（除第五类客船外）尚应配备一台固定安装的甚高频无线电话装置或便携式甚高频无线电话。对安装甚高频无线电话装置不切实际的水域，经船舶检验机构同意，可采用其他适用的无线电通信设备。

2）内河小型船舶检验技术规则（2016）（海政法〔2016〕22号）（适用于2016年3月1日或以后安放龙骨或处于相似建造阶段的船舶）。第9章：9.5.1.3船长大于15m的载客船舶（除第5类载客船舶外）尚应配备一台固定安装的甚高频无线电话装置或便携式甚高频无线电话。对安装甚高频无线电话装置不切实际的水域，经船舶检验机构同意，可采用其他适用的无线电通信设备。第9章9.6.2.2：航行于长江干线、珠江干线、京杭运河、黄浦江的100总吨及以上的船舶应配备1台A级或B级船载自动识别系统（AIS）。

3）内河小型船舶技术规则（2024）（中华人民共和国海事局2024年第1号公告）（适用于2024年3月1日或以后安放龙骨或处于相似建造阶段的船舶）。第7章：7.5.1 无线电通信设备的配备。7.5.1.3 下列船舶应配备一台固定安装的甚高频无线电话装置或便携式甚高频无线电话：（1）船长大于15m的客船（除航行时间小于等于0.5h的船舶外）；（2）船长大于15m的载客12人及以下船舶（除航行时间小于等于0.5h的船舶外）；（3）游览船和游览艇。对安装甚高频无线电话装置不切实际的水域，可采用其他适用的无线电通信设备使船舶具备应急通讯能力。第7章：7.6.1.2  所有客船和载客12人以下船舶应配备适当的设备以使岸基能对其进行定位，该设备应基于北斗卫星定位。下列船舶应配备一台基于北斗卫星定位的A级或B级船载自动识别系统（AIS）：（1）航行于长江干线、珠江干线、黑龙江干线、松花江干线、乌苏里江干线、京杭运河及黄浦江的游览船；（2）需要夜间航行的游览船；（3）总吨位≥100GT的船舶。

# 第五条 内河客船在航行、停泊、作业期间存在第四条所列相关情形或以下情形之一的，应判定为重大事故隐患：

- （一）客船上任职的船长、高级船员未持有有效的特殊培训合格证，或船舶配员不满足最低安全配员要求；

【解读】

客船上任职的船长、高级船员违反《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第九条、《中华人民共和国船员条例》第三十一条、《中华人民共和国海船船员适任考试和发证规则》第二十四条、《内河船舶船员特殊培训合格证签发管理办法》第四条、《中华人民共和国船舶最低安全配员规则》第七条的规定，未取得有效的特殊培训合格证，或船舶配员不满足最低安全配员要求，应判定为重大事故隐患。

航运公司违反《高速客船安全管理规则》第十六条的规定，未给所管理高速客船配备合格的船员，应判定为重大事故隐患。

【判定依据】

1.《中华人民共和国内河交通安全管理条例》（国务院令第709号）。第九条：船员经水上交通安全专业培训，其中客船和载运危险货物船舶的船员还应当经相应的特殊培训，并经海事管理机构考试合格，取得相应的适任证书或者其他适任证件，方可担任船员职务。严禁未取得适任证书或者其他适任证件的船员上岗。第六十六条：违反本条例的规定，未经考试合格并取得适任证书或者其他适任证件的人员擅自从事船舶航行的，由海事管理机构责令其立即离岗，对直接责任人员处2000元以上2万元以下的罚款，并对聘用单位处1万元以上10万元以下的罚款。

2.《中华人民共和国船员条例》（国务院令第764号）。第三十一条：申请在船舶上工作的船员，应当按照国务院交通主管部门的规定，完成相应的船员基本安全培训、船员适任培训。在危险品船、客船等特殊船舶上工作的船员，还应当完成相应的特殊培训。

3.《中华人民共和国海船船员适任考试和发证规则》（交通运输部令2022年第15号）。第二十四条：拟在油船、化学品船、液化气船、客船、高速船、使用气体或者其他低闪点燃料船舶等特殊类型船舶或者极地水域船舶上任职的，还应当按照相关规定完成相应的特殊培训，并取得培训合格证。

4.《内河船舶船员特殊培训合格证签发管理办法》（海船员〔2019〕491号）。第四条：在下列船舶上任职的船员应完成相应的培训并取得相应的《合格证》；若任职的船舶属于下列两种以上项目和类别的，则应同时持有相应项目和类别的《合格证》。（六）内河客船船员特殊培训合格证。适用于在内河客船及拖（推）内河客驳船拖轮上任职的船员，合格证适用项目签注为“内河客船船员特殊培训合格证”。（七）内河高速船船员特殊培训合格证。适用于在内河高速船上任职的船长、大副、二副、三副、驾驶员、轮机长、大管轮、二管轮、三管轮、轮机员。合格证适用项目签注为“内河高速船船员特殊培训合格证”。（八）内河滚装船船员特殊培训合格证，适用于在内河滚装船、汽车渡船及拖（推）内河汽车驳船拖轮上任职的船员。合格证适用项目签注为“内河滚装船船员特殊培训合格证”。

5.《中华人民共和国船舶最低安全配员规则》（交通运输部令2018年第43号）。第七条：船舶在航行期间，应配备不低于按本规则附录一、附录二、附录三所确定的船员构成及数量。高速客船的船员最低安全配备应符合《高速客船安全管理规则》（交通运输部令1996年第13号）的要求。第十六条：船舶所有人应当按照本规则的规定和《船舶最低安全配员证书》载明的船员配备要求，为船舶配备合格的船员。第二十三条：船舶未持有《船舶最低安全配员证书》或者实际配员低于《船舶最低安全配员证书》要求的，对中国籍船舶，海事管理机构应当禁止其离港直至船舶满足本规则要求。

附录三 内河船舶甲板部、轮机部和客运部最低安全配员表

| 船舶 等级 |  | 1600总吨及以上或1500千瓦及以上 |  | 600总吨及以上至未满1600总吨或441千瓦及以上至未满1500千瓦 | 200总吨及以上至未满600总吨或147千瓦及以上至未满441千瓦 | 200总吨或147千瓦以下 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 甲 板 部 |  |  |  |  |  |  |
| 一般船舶 | 一般规定 |  | 船长1人，大副、二副、三副各1人，水手3人 | 船长、大副、二副各1人，水手2人 | 船长1人，驾驶员1人，水手1人 | 驾驶员1人(机驾合一的，为驾机员1人) |
|  | 附加规定 |  | （1）连续航行时间不超过16小时的可减免驾驶员和水手各1人 （2）连续航行时间不超过8小时，可再减免驾驶员1人 | 连续航行时间不超过16小时的可减免驾驶员1人 | 连续航行时间不超过6小时的，可减免驾驶员1人 | 连续航行时间超过6小时的，须增加驾驶员1人(机驾合一的，为驾机员1人) |
| 客 船 | 一般规定 |  | 船长、大副各1人、二副2人(JJ航段配船长1人、大副3人)，水手3人 | 船长、大副、二副各1人(JJ航段配船长1人、大副2人)，水手2人 | 船长1人、驾驶员2人，水手1人 | 驾驶员1人(机驾合一的，为驾机员1人)，水手1人 |
|  | 附加规定 |  | （1）连续航行时间不超过8小时的可减免驾驶员和水手各1人 （2）连续航行时间不超过4小时，可再减免驾驶员1人 | 连续航行时间不超过8小时的可减免驾驶员1人 | 同左 | 连续航行时间超过4小时的，须增加驾驶员1人(机驾合一的，为驾机员 1人) |
| 轮 机 部 |  |  |  |  |  |  |
| 所有船舶 | 一般规定 |  | 轮机长、大管轮、二管轮、三管轮各1人，机工3人 | 轮机长1人，轮机员2人，机工2人 | 轮机长1人，轮机员1人，机工1人 | 轮机员 1人(机驾合一的，为机工1人) |
|  | 附加规定 |  | （1）连续航行时间不超过16小时的可减免轮机员和机工各1人 （2）连续航行时间不超过8小时可再减免轮机员1人 （3）自动化机舱可减免轮机员2人、机工3人 | （1）连续航行时间不超过16小时的可减免轮机员和机工各1人 （2）自动化机舱可减免轮机员1人、机工2人 | （1）连续航行时间不超过8小时的可减免机工1人 （2）驾机合一的可减免轮机员1人 | 连续航行时间超过4小时的，须增加轮机员1人(驾机合一的免) |
| 客 运 部 |  |  |  |  |  |  |
| 客 船 |  | 按船舶载客定额,每50名乘客配客运部人员1名；航程不超过80公里或航行时间不超过4小时的,可按每100名乘客配客运部人员1名；航程不超过20公里或航行时间不超过1小时的,可按每150名乘客配客运部人员1名；航程不超过10公里或航行时间不超过0.5小时的,可按每200名乘客配客运部人员1名。 |  |  |  |  |

注：1、驾驶员可由船长、大副、二副、三副担任。

2、轮机员可由轮机长、大管轮、二管轮、三管轮担任。

3、 200总吨及以上至未满600总吨或147千瓦及以上至未满441千瓦的港内作业船舶或航行时间不超过30分钟的，对江渡船可配备驾驶员、轮机员各1人、水手2人、机工1人。

4、轮机部可按航行时间减免，或按机舱自动化程度减免，但不应按航行时间和机舱自动化程度同时减免。

5、没有核定总吨的船舶参照载重吨与总吨的比例掌握。拖轮按主推进动力装置功率确定等级。

6、核定乘客人数12人及以上的特种用途船舶，按客船要求核定配员。

7、废钢船需航行时按其检验时的船舶种类及相关参数核定配员，不适用减免规定。

8、船舶在中途港或海上作业点停留时间不超过2小时的，计入连续航行时间。

- （二）客船未按规定开展消防和弃船应急演练；

【解读】

客船违反《航运公司安全与防污染管理规定》第十二条、《中华人民共和国船舶安全监督规则》第三十四条的规定和《交通运输部关于进一步加强水路客运安全管理的通知》要求，未按要求开展消防和弃船应急演习和训练；渡船违反《内河渡口渡船安全管理规定》第十五条的规定，未按要求开展相关船岸应急演习，应判定为重大事故隐患。

【判定依据】

1.《航运公司安全与防污染管理规定》（交通运输部令2007年第6号）。第十二条：航运公司应当根据船舶的种类、航区等因素制定相应的岸基、船岸和船舶应急预案，并定期组织训练演习。

2.《交通运输部关于进一步加强水路客运安全管理的通知》（交水规〔2020）13号）。（十二）：水路客运相关经营单位要制定并完善应急预案，定期开展客船、岸基支持等共同参加的船岸应急演习，加强船员、渡工应急知识培训，组织开展消防、救生、弃船、反恐怖防范等演练，提高应急处置能力；加强乘客安全应急宣传教育，开航前向旅客播放乘船安全宣传片，有条件的客船可组织旅客参与船舶消防等应急演习，提高旅客安全意识和应急逃生能力。

3.《内河渡口渡船安全管理规定》（交通运输部令2014年第9号）。第十五条：日渡运量超过300人次渡口的运营人及载客定额超过12人的渡船应当编制渡口渡船安全应急预案，每月至少组织一次船岸应急演习。日渡运量较少的渡口及载客定额12人以下的渡船，应当制定应急措施，每季度至少组织一次演练。

4.《中华人民共和国船舶安全监督规则》（交通运输部令2022年第27号）。第三十四条：船舶以及相关人员，应当按照海事管理机构签发的《船舶现场监督报告》《船旗国监督检查报告》《港口国监督检查报告》等的要求，对存在的缺陷进行纠正。航运公司应当督促船舶按时纠正缺陷，并将纠正情况及时反馈实施检查的海事管理机构。第五十二条：违反本规则，有下列行为之一的，由海事管理机构对违法船舶所有人或者船舶经营人处1000元以上1万元以下罚款；情节严重的，处1万元以上3万元以下罚款。对船长或者其他责任人员处100元以上1000元以下罚款；情节严重的，处1000元以上3000元以下罚款：（二）未按照《船舶现场监督报告》《船旗国监督检查报告》《港口国监督检查报告》的处理意见纠正缺陷或者采取措施的。

5.《船舶安全检查缺陷处理指导原则》（海船舶〔2010〕613号）附件2缺陷处理建议表（内河船）2540 应急准备：未按规定开展应急演习和训练（30）。

- （三）客船乘客处所的脱险通道严重堵塞或锁闭；

【解读】

客船不符合《内河船舶法定检验技术规则》相关要求，乘客处所的脱险通道内堆放杂物导致通道严重堵塞，或用于脱险通道的门锁闭无法随时开启导致乘客无法快速通行，应判定为重大事故隐患。

【判定依据】

1.《内河船舶法定检验技术规则》

1）内河船舶法定检验技术规则（2011）（海法规〔2011〕391号）（适用于2011年9月1日或以后安放龙骨或处于类似建造阶段的船舶）。第5篇第3章第5节：3.5.1一般要求3.5.1.1乘客及船员起居处所和通常有船员的处所，其走廊和梯道的布置应提供到达干舷甲板上救生设备登乘处，且随时可用的脱险通道。3.5.1.2一切梯道应为钢质结构。3.5.1.3脱险通道内应保持畅通，禁止堆放障碍物，其地板的设置应考虑防止人员在逃离过程中滑倒。3.5.1.4升降机不应作为本节所要求的脱险通道之一。

2）内河船舶法定检验技术规则（2019）（中华人民共和国海事局2019年第23号公告）（适用于2020年6月1日或以后安放龙骨或处于类似建造阶段的船舶）。第5篇第3章第5节：3.5.1功能要求3.5.1.1为保证船上人员能够安全迅速撤向救生设备登乘位置和安全地点，船舶应满足下列功能要求：（1）应提供安全的脱险通道；（2）脱险通道内应保持畅通，禁止堆放障碍物，其地板的设置应考虑防止人员在逃离过程中滑倒；（3）应提供其他必要的辅助逃生设施，确保其易于到达、标志清晰、设计能满足紧急情况需要。

2.《船舶安全检查缺陷处理指导原则》（海船舶〔2010〕613号）附件2缺陷处理建议表（内河船）0988安全通道及逃生设施：逃生通道未保持通畅（30/17）等。

- （四）客船未按规定配备救生设备且无法及时改正；

【解读】

客船违反《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第二十一条、《中华人民共和国内河海事行政处罚规定》第十八条规定，不符合《内河船舶法定检验技术规则》有关要求，客船未按照规定配备救生衣、救生圈和个人用救生浮具、救生艇、气胀式救生筏、多人用救生浮具，且无法在开航前按要求配备的，应判定为重大事故隐患。

【判定依据】

1.《中华人民共和国内河交通安全管理条例》（国务院令第709号）。第二十一条：从事货物或者旅客运输的船舶，必须符合船舶强度、稳性、吃水、消防和救生等安全技术要求和国务院交通主管部门规定的载货或者载客条件。任何船舶不得超载运输货物或者旅客。第八十二条：违反本条例的规定，船舶不具备安全技术条件从事货物、旅客运输，或者超载运输货物、旅客的，由海事管理机构责令改正，处2万元以上10万元以下的罚款，可以对责任船员给予暂扣适任证书或者其他适任证件6个月以上直至吊销适任证书或者其他适任证件的处罚，并对超载运输的船舶强制卸载，因卸载而发生的卸货费、存货费、旅客安置费和船舶监管费由船舶所有人或者经营人承担；发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，依照刑法关于重大劳动安全事故罪或者其他罪的规定，依法追究刑事责任。

2.《中华人民共和国内河海事行政处罚规定》（交通运输部令2022年第28号）。第十八条：违反《内河交通安全管理条例》第八条、第二十一条的规定，船舶不具备安全技术条件从事货物、旅客运输，或者超载运输货物、超定额运输旅客，依照《内河交通安全管理条例》第八十二条的规定，责令改正，处以2万元以上10万元以下罚款，并可以对责任船员给予扣留船员适任证书或者其他适任证件6个月以上直至吊销船员适任证书或者其他适任证件的处罚，并对超载运输的船舶强制卸载，因卸载而发生的卸货费、存货费、旅客安置费和船舶监管费由船舶所有人或者经营人承担。本条前款所称船舶不具备安全技术条件从事货物、旅客运输，包括以下情形：（九）未按照规定配备救生设施。

3.内河船舶法定检验技术规则。

1）内河船舶法定检验技术规则（2004）（海法规〔2003〕489号）（适用于2004年3月1日或以后安放龙骨或处于类似建造阶段的船舶）。第8篇第2章第1节：2.1.2.1每艘客船乘客用的救生衣、救生浮具应按表2.1.2.1配齐。2.1.2.3救生圈应按表2.1.2.3配备。2.1.2.4在表2.1.2.1规定的救生衣配备定额之外，还应增配有5%的儿童救生衣。2.1.2.5船长60m及以上的各类客船应配备一艘机动救生艇和一艘救生舢板。2.1.2.7船长60m及以上，且符合我国《内河旅游船星级划分及评定》标准的旅游船除按2.1.2配备救生设备外，还应配置符合第3章第6节要求所指的气胀式救生浮具且应分置于左、右两舷。所配置的气胀式救生浮具的乘员定额连同救生艇乘员定额应占船上乘客定额总数的50%。

| 表2.1.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 航区(航段) |  | 救生衣及救生浮具的乘员定额数占乘客总数的百分数(%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 第一类客船 | 第二类客船 | 第三类客船 |  |  | 第四类客船 |  |  |  | 第五类客船 |  |
|  |  | 救生衣 | 救生衣 | 救生衣 |  | 救生浮具 | 救生衣 |  | 救生浮具 |  | 救生衣 | 救生浮具 |
| A级 |  | 105 | 100 | 100 |  |  | 50 |  | 30 |  | 10 | 35 |
| J₁级 |  |  |  | 70 |  | 30 |  |  |  |  |  |  |
| B级、J₂级 |  | 100 | 70 | 40 |  | 30 | 30 |  | 30 |  |  | 35 |
| C级 |  | 100 | 50 | 20 |  | 30 | 10 |  | 30 |  |  | 25 |
| 注：对某些C级航区狭窄河道航行的船舶，如考虑到航道条件认为按表规定配备救生设备为不合理或不必要时，经本局同意可适当放宽要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表中救生浮具可由救生衣代替。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表2.1.2.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 航 区 (航段) | 船 长 L(m) |  |  |  | 救生圈+气胀救生环数 |  |  |  |  | 其中气胀式 救生环数 |  |  |
|  |  |  |  |  | 每层甲板 |  |  | 其中带救生浮索救生圈者 |  |  |  |  |
| A、B、J₁、 J₂级 | 10≤L<20 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 20≤L<30 |  |  |  | 2 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |
|  | 30≤L<60 |  |  |  | 4 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |
|  | L≥60 |  |  |  | 6 |  |  | 2 |  | 4 |  |  |
| C级 | 10≤L<20 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20≤L<30 |  |  |  | 2 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |
|  | L≥30 |  |  |  | 4 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |
| 注：其中气胀式救生环可由救生圈代替。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2） 内河船舶法定检验技术规则（2011）（海法规〔2011〕391号）（适用于2011年9月1日或以后安放龙骨或处于类似建造阶段的船舶）。第5篇第4章第2节：4.2.2.1 客船（1）客船乘客用救生衣、个人救生浮具应按表 4.2.2.1 配齐。(2)每艘客船尚应按乘客总人数5%增配儿童救生衣。(3)船长60m及以上的客船尚应在公共处所按乘客总人数5%增配救生衣。(4)每个船员应配备1件救生衣，并增配船员人数20%的供船员值班或工作时使用的救生衣。4.2.3救生圈、气胀式救生环的配备4.2.3.1客船(1)客船救生圈、气胀式救生环应按表4.2.3.1配备。4.2.4集体救生设备的配备4.2.4.1客船（1）船长60m及以上的第1类客船（不包括餐饮趸船）应按乘客总人数的60%配备集体救生设备，其中应至少有1艘机动救生艇和2只开敞式两面可用气胀式救生筏（尽可能沿船长左右舷均匀分布）。（2）除上述（1）的要求外，船长60m及以上的其他各类客船应按乘客总人数的30%配备集体救生设备。（3）船长60m及以上的车客渡船，应按乘客总人数的20%配备集体救生设备。（4）航行于三峡库区且船长60m及以上的客船，应按上述（1）的要求配备集体救生设备。

表4.2.2.1

| 航区 / 航段 | 占乘客总人数的百分比（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第1类客船 | 第2类客船 |  | 第3类客船 |  | 第4类客船 |  | 第5类客船 |  |
|  | 救生衣 | 救生衣 |  | 救生衣 | 个人救生 浮具 | 救生衣 | 个人救生浮具 | 救生衣 | 个人救生浮具 |
| A、J1 | 105 | 100 |  | 70 | 30 | 60 | 40 | 30 | 70 |
| B、J2 | 100 | 100 |  | 70 | 30 | 60 | 40 |  |  |
| C | 100 |  | 100 | 60 | 40 | 50 | 50 |  |  |

注：① 航行于三峡库区的客船乘客用的救生衣、个人救生浮具按A级航区的要求配备；

② 餐饮趸船救生衣、个人救生浮具按第5类客船的要求减半配备。

③ 若以救生衣代替个人救生浮具时，须经船舶检验机构同意。

表4.2.3.1

| 航区 / 航段 | 船长L（m） | 救生圈＋气胀式救生环（只） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 每层甲板① |  |  |  |
|  |  | 总数 | 其中带救生浮索的救生圈 | 其中带自亮灯的救生圈③ | 其中气胀式救生环数不超过④ |
| A、B、J1、J2 | 20≤L< 30 | 2 | 1 | 1 | 1 |
|  | 30≤L< 60 | 4 | 2 | 2 | 2 |
|  | L≥60 | 6② | 2 | 2 | 4 |
| C | 20≤L< 30 | 2 | 1 | 1 | 1 |
|  | L≥30 | 4 | 2 | 2 | 2 |

注：① 顶蓬甲板若不作为乘客观光用时，可不必配备救生圈；

② 对于长度小于船长40％的短上层建筑（或甲板室）甲板，可在每层甲板配备4只救生圈（其中2只带救生浮索的救生圈）；

② 非夜航船的救生圈可不带自亮灯；

④ 其中气胀式救生环可由救生圈代替。

3）内河船舶法定检验技术规则（2019）（中华人民共和国海事局2019年第23号公告）（适用于2020年6月1日或以后安放龙骨或处于类似建造阶段的船舶）。第5篇第4章第2节：4.2.2个人救生设备的配备4.2.2.1救生衣、个人救生浮具的配备（1）除另有规定外，所有船舶，船上每人至少应配备1件救生衣。（2）应至少为每位值班人员配备一件救生衣。（3）客船附加要求①航行于J级航段以外的客渡船、车客渡船及航行时间小于等于4小时的普通客船，应配备不少于船上乘客总数60%的救生衣，其余乘客用救生衣可由个人救生浮具替代，其中儿童救生衣应符合本章4.2.2.1(3)④的规定；若航行时间小于等于0.5小时，也可全部用个人救生浮具代替乘客用救生衣；②旅游船和设有开敞观光甲板的游览船还应增配不少于船上总人数25%的救生衣(其中成人20%,儿童5%),这些救生衣应存放在开敞观光甲板的显见易取之处；③每艘客船还应增配不少于船上总人数5%的救生衣。对于旅游船和船长大于或者等于60m的游览船，这些救生衣应存放在集合站显见易取的地方；对于船长小于60m的游览船，这些救生衣应存放在开敞观光甲板以外的其他开敞甲板上；对于其他客船，这些救生衣应存放在甲板上或集合站显见易取的地方；④每艘客船应增配不少于船上乘客总数10%的儿童救生衣(不允许儿童登乘的客船除外);其中，旅游船和游览船如载运儿童的数量更多时，其经营人应根据载运儿童的人数，为每个儿童配备(或调配)1件救生衣；⑤客船如设有卧席客舱，还应在公共处所增配不少于船上总人数5%的救生衣；这些救生衣应存放在公共处所或该公共处所直接脱险通道上的显见易取之处；⑥航行于A级航区或J₁或J₂级航段或夜间航行的客船应至少在20%的救生衣上配备救生衣灯。4.2.2.2 救生圈的配备（1）客船应按表 4.2.2.2（1）配备救生圈。4.2.3集体救生设备的配备4.2.3.1客船（1）旅游船应按船上总人数的100%配备救生艇和救生筏。其中应至少配备1艘救生艇，其余容量可配备气胀式救生筏，且救生筏数量不少于2只；（2）船长大于或者等于60m的游览船应按船上总人数的100%配备集体救生设备；其中，应配备1艘救生艇和至少2只气胀式救生筏，且救生筏的总容量不少于船上总人数的20%；其余人员容量可配备本章规定的任何一种形式的集体救生设备；（3）船长大于或者等于60m的客滚船和普通客船应配备1艘救生艇和至少2只气胀式救生筏，且救生筏的总容量不少于船上总人数的60%;（4）船长大于或者等于60m的客渡船和车客渡船应按船上总人数的30%配备本章规定的任何一种形式的集体救生设备。

| 表4.2.2.2 (1) |  |
| --- | --- |
| 船 长 L ( m ) | 救生圈最少数量(只) |
| 45>L≥20 | 4 |
| 60>L≥45 | 8 |
| 120>L≥60 | 12 |
| L≥120 | 18 |
| 注：①除表中规定外，乘客用开敞甲板还应在两舷增配适量救生圈，其间距应不超过20m; ②不少于表中规定数量一半的救生圈应配备1根长度不小于30m、直径8~11mm的可浮救生索； ③如船舶需夜间航行，则不少于表中规定数量一半的救生圈应设有自亮灯，设有自亮灯的救生圈不应 装设可浮救生索； ④船上配备的救生圈应均布于各层甲板两舷随时可取的位置。 |  |

4.《船舶安全检查缺陷处理指导原则》（海船舶〔2010〕613号）。附件2缺陷处理建议表（内河船）0601救生艇、筏、浮具的配备及标识：救生艇、筏、浮具的配备不能满足需要（30）。

- （五）客船未按规定配备固定式自动探火和失火报警系统、固定灭火系统，或系统失灵；

【解读】

客船未按照《内河船舶法定检验技术规则》配备固定式自动探火和失火报警系统、固定灭火系统，或配备的固定式自动探火和失火报警系统、固定灭火系统失灵，应判定为重大事故隐患。

【判定依据】

1.内河船舶法定检验技术规则。

1）内河船舶法定检验技术规则（2004）（海法规〔2003〕489号）。第7篇第3章第2节：船舶固定灭火系统的设置。3.2.1.1客船、货船、货驳及货驳的推（拖）船的固定灭火系统及装置应按表 3.2.1.1（1）的规定设置。第7篇第4章第2节规定：4.2.1探火和失火报警系统的设置4.2.1.2船长50米及以上的旅游客船除满足4.2.1.1的要求外，其起居处所、服务处所和控制站等，尚应设置固定式自动探火和失火报警系统。4.2.1.3船舶航行期间不是连续有人值班的主机的机器处所应设置固定式自动探火和失火报警系统。

表3.2.1.1（1）

| 被保护处所 船舶类型 |  | 干货舱 | 机器处所 | 起居及服务处所 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 客船船长 L（m） | ≥50 | 1、水 2、二氧化碳 | 1、水 2、下列固定灭火系统之一： ① 二氧化碳 ② 压力水雾 | 水 |
|  | <50 | 水 | 水 | 水 |

注：1、此表机器处所指设有主机、锅炉、发电机等的处所，非自航工程船机器处所系指泵机舱。

2）内河船舶法定检验技术规则（2011）（海法规〔2011〕391号）（适用于2011年9月1日或以后安放龙骨或处于类似建造阶段的船舶）。第5篇第3章第3节：3.3.2.2下列船舶处所应设置固定式自动探火和失火报警系统：（1）I型客滚船、Ⅱ型客滚船、船长50m及以上的客船和餐饮趸船、船长50m及以上车客渡船的起居处所、服务处所和控制站，包括走廊和梯道；客房内的盥洗室无需装设感烟探测器，在极少有失火危险或没有失火危险的处所，如空舱、公共卫生间、二氧化碳室以及类似处所，不必安装固定式探火和报警系统。（2）船舶航行期间不是连续有人值班的主机的机器处所。第5篇第3章第4节：3.4.2船舶固定灭火系统的设置3.4.2.1客船、货船、工程船、货驳及推（拖）船的固定灭火系统及装置应按表3.4.2.1的规定设置。

表3.4.2.1

| 被保护处所 船舶类型 |  | 干货舱 | 机器处所 | 起居及服务处所 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 客船船长 L（m） | ≥50 | 1、水 2、二氧化碳 | 1、水 2、下列固定灭火系统之一： ① 二氧化碳 ② 压力水雾 | 水 |
|  | <50 | 水 | 水 | 水 |

3）内河船舶法定检验技术规则（2019）（中华人民共和国海事局2019年第23号公告）（适用于2020年6月1日或以后安放龙骨或处于类似建造阶段的船舶）。第5篇第3章第3节：3.3.2.2 下列船舶处所应设置固定式自动探火和失火报警系统：（1）旅游船、客滚船以及设有卧席或船长大于等于 50米 的其他客船的起居处所、服务处所和控制站（包括走廊和梯道）。（2）船舶航行期间不是连续有人值班的主推进机器处所。第5篇第3章第4节：3.4.3.1客船、货船、工程船、货驳及推（拖）船固定灭火系统及装置应按表3.4.3.1的规定设置。

表3.4.3.1

| 被保护处所 船舶类型 |  | 干货舱 | 机器处所 | 起居及服务处所 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 客船船长 L（m） | ≥50 | 1、水 2、二氧化碳 | 1、水 2、下列固定灭火系统之一： ① 二氧化碳 ② 压力水雾 ③ 气溶胶 ④ 七氟丙烷 | 水 |
|  | <50 | 水 | 水 | 水 |

2.《船舶安全检查缺陷处理指导原则》（海船舶〔2010〕613号）。附件2缺陷处理建议表（内河船）0715探火系统：探火系统无应急电源供电（17）、探测器故障（17）、探火系统故障（17）探火系统探头（数量、型式、有效性）不符合要求（17）等；0725固定灭火系统：未按规定配备固定灭火系统（30/17）、机舱、泵舱二氧化碳释放报警失效（30/17）等。

- （六）客船不具备夜航条件擅自夜航；

【解读】

客船违反《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第八十一条、渡船违反《内河渡口渡船安全管理规定》第十八条、高速客船违反《中华人民共和国高速客船安全管理规则》第二十八条的规定，不符合《内河船舶法定检验技术规则》《内河小型船舶法定技术规则》相关要求，在不具备夜航条件下擅自夜航，应判定为涉客船舶类重大事故隐患。

【判定依据】

1.《中华人民共和国内河交通安全管理条例》（国务院令第709号）。第八十一条：违反本条例的规定，船舶在内河航行、停泊或者作业，不遵守航行、避让和信号显示规则的，由海事管理机构责令改正，处1000元以上1万元以下的罚款；情节严重的，对责任船员给予暂扣适任证书或者其他适任证件3个月至6个月直至吊销适任证书或者其他适任证件的处罚；造成重大内河交通事故的，依照刑法关于交通肇事罪或者其他罪的规定，依法追究刑事责任。

2.《内河渡口渡船安全管理规定》（交通运输部令2014年第9号）。第十八条：渡船夜航应当按照《内河船舶法定检验技术规则》《内河小型船舶法定检验技术规则》配备夜间航行设备和信号设备。高速客船从事渡运服务以及不具备夜航技术条件的渡船，不得夜航。第四十四条：违反第十八条规定，渡船不具备夜航条件擅自夜航的，由海事管理机构责令改正，并可对渡船所有人或者经营人处以2000元以下罚款。

3.《中华人民共和国高速客船安全管理规则》（交通运输部令2023年第19号）。第二十八条第二款：高速客船不得夜航。但航行特殊水域的高速客船确需夜航的，应当配备符合船舶检验技术规范要求的夜视、雷达等设备，严格遵守海事管理机构关于夜航布置和操作程序的规定。海事管理机构应当加强对高速客船夜航的监督管理。

4.《中华人民共和国内河海事行政处罚规定》（中华人民共和国交通运输部令2022年第28号）。第十七条：违反《内河交通安全管理条例》的有关规定，船舶在内河航行、停泊或者作业，不遵守航行、避让和信号显示规则，依照《内河交通安全管理条例》第八十一条的规定，处以1000元以上1万元以下罚款；情节严重的，还应当对责任船员给予扣留船员适任证书或者其他适任证件3个月至6个月直至吊销船员适任证书或者其他适任证件的处罚。本条前款所称不遵守航行、避让和信号显示规则，包括以下情形：（六）未按照规定擅自夜航。

5.内河船舶法定检验技术规则。

1）内河船舶法定检验技术规则（2011）（海法规〔2011〕391号）（适用于2011年9月1日或以后安放龙骨或处于类似建造阶段的船舶）。第5篇第6章6.2.1.1③第4、5类客船在不夜航、不雾航的限定条件可不要求配备雷达，但在其船舶检验证书上应注明该船不准夜航、雾航的限定。

2）内河船舶法定检验技术规则（2019）（中华人民共和国海事局2019年第23号公告）（适用于2020年6月1日或以后安放龙骨或处于类似建造阶段的船舶）。第5篇第6章5.3.1.1②游览船、车客渡船、客渡船和普通客船在不夜航、不雾航的限定条件下可不要求配备雷达，但在其船舶检验证书上应注明该船不准夜航、雾航的限定。

6.内河小型船舶法定技术规则

1）内河小型船舶法定检验技术规则（2007）（海法规〔2006〕494号）。第5章5.4.4.1对未按本节5.4.2.3、5.4.3.2及5.4.3.3夜航规定配置航行设备和信号设备的船舶，不准夜间航行，并在证书上注明。

2）内河小型船舶检验技术规则（2016）（海政法〔2016〕22号）。第9章9.1.1.5对未按本章9.6.2.3、9.7.2.2及9.7.2.3的规定配置夜间航行的航行设备和信号设备的船舶，不准夜间航行，并在证书上注明。

3）内河小型船舶技术规则（2024）（中华人民共和国海事局2024年第1号公告）。第7章7.7.1.2 需夜间航行船舶和需雾航船舶，基本号灯应按表7.7.1.2配备。仅在白天航行的船舶，至少应配备1盏白环照灯，作锚泊灯用。

# 第六条 内河载运危险货物船舶在航行、停泊、作业期间存在第四条所列相关情形或以下情形之一的，应判定为重大事故隐患：

- （一）载运危险货物船舶上任职的船员未持有有效的特殊培训合格证，或船舶配员不满足最低安全配员要求；

【解读】

载运危险货物船舶上任职的的船员，违反《中华人民共和国船员条例》第五条、《船舶载运危险货物安全监督管理规定》第十条、《内河船舶船员特殊培训合格证签发管理办法》 第四条的规定，未取得相应的特殊培训合格证书；载运危险货物船舶违反《中华人民共和国船舶最低安全配员规则》第七条的规定，船舶配员不满足最低安全配员要求的，应判定为重大事故隐患。

【判定依据】

1.《中华人民共和国船员条例》（国务院令第764号）。第五条：参加航行和轮机值班的船员还应当经过相应的船员适任培训、特殊培训，具备相应的船员任职资历，并且任职表现和安全记录良好。

2.《船舶载运危险货物安全监督管理规定》（交通运输部令2018年第11号）。第十条：从事危险货物运输船舶的船员，应当按照规定持有特殊培训合格证，熟悉所在船舶载运危险货物安全知识和操作规程，了解所运危险货物的性质和安全预防及应急处置措施。第四十二条：违反本规定，危险货物水路运输企业的船员未取得特殊培训合格证的，由海事管理机构责令改正，属于危险化学品的处5万元以上10万元以下的罚款，属于危险化学品以外的危险货物的处2000元以上2万元以下的罚款；拒不改正的，责令整顿。

3.《内河船舶船员特殊培训合格证签发管理办法》 （海船员〔2019〕491号）。第四条：在下列船舶上任职的船员应完成相应的培训并取得相应的《合格证》；若任职的船舶属于下列两种以上项目和类别的，则应同时持有相应项目和类别的《合格证》。（一）总吨1000以上内河油船船员特殊培训合格证。适用于在内河油船、内河油驳及拖（推）内河油驳拖轮上任职的船员，合格证适用项目签注为“内河油船船员特殊培训合格证”。（三）总吨1000以上内河散装化学品船船员特殊培训合格证。适用于内河散装化学品船、内河散装化学品驳船及拖（推）散装化学品驳船拖轮上任职的船员，合格证适用项目签注为“内河散装化学品船船员特殊培训合格证”。（九）内河载运包装危险货物船舶船员特殊培训合格证。适用于在内河载运具有爆炸、易燃、毒害、腐蚀、放射性、污染危害性等特性，在船舶载运过程中，容易造成人身伤害、财产损失或者环境污染而需要特别防护的包装危险货物（《国际海运危险货物规则》所包含的物质、材料和物品）船舶上任职的船长及甲板部船员。合格证适用项目签注为“内河载运包装危险货物船舶船员特殊培训合格证”。

4.《中华人民共和国船舶最低安全配员规则》（交通运输部令2018年第43号）。第七条：船舶在航行期间，应配备不低于按本规则附录一、附录二、附录三所确定的船员构成及数量。第十六条：船舶所有人应当按照本规则的规定和《船舶最低安全配员证书》载明的船员配备要求，为船舶配备合格的船员。第二十三条：船舶未持有《船舶最低安全配员证书》或者实际配员低于《船舶最低安全配员证书》要求的，对中国籍船舶，海事管理机构应当禁止其离港直至船舶满足本规则要求。

- （二）载运危险货物船舶未经许可进出港或从事危险货物过驳作业；

【解读】

载运危险货物船舶违反《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第三十二条、《船舶载运危险货物安全监督管理规定》第二十条和第三十条的规定，未经许可进出港或从事危险货物过驳作业，应判定为重大事故隐患。

【判定依据】

1.《中华人民共和国内河交通安全管理条例》（国务院令第709号）。第三十二条：船舶装卸、过驳危险货物或者载运危险货物进出港口，应当将危险货物的名称、特性、包装、装卸或者过驳的时间、地点以及进出港时间等事项，事先报告海事管理机构和港口管理机构，经其同意后，方可进行装卸、过驳作业或者进出港口；但是，定船、定线、定货的船舶可以定期报告。第七十一条：违反本条例的规定，从事危险货物作业，有下列情形之一的，由海事管理机构责令停止作业或者航行，对负有责任的主管人员或者其他直接责任人员处2万元以上10万元以下的罚款；属于船员的，并给予暂扣适任证书或者其他适任证件6个月以上直至吊销适任证书或者其他适任证件的处罚：（二）船舶装卸、过驳危险货物或者载运危险货物进出港口未经海事管理机构、港口管理机构同意的。

2.《船舶载运危险货物安全监督管理规定》（交通运输部令2018年第11号）。第二十条：船舶载运危险货物进出港口，应当在进出港口24小时前（航程不足24小时的，在驶离上一港口前），向海事管理机构办理船舶载运危险货物申报手续，提交申请书和交通运输部有关规章要求的证明材料，经海事管理机构批准后，方可进出港口。第三十条：载运危险货物的船舶在港口水域内从事危险货物过驳作业，应当由负责过驳作业的港口经营人依法向港口行政管理部门提出申请。港口行政管理部门在审批时，应当就船舶过驳作业的水域征得海事管理机构的同意，并将审批情况通报海事管理机构。船舶在港口水域外从事内河危险货物过驳作业或者海上散装液体污染危害性货物过驳作业，应当依法向海事管理机构申请批准。第四十五条 违反本规定，载运危险货物的船舶进出港口，未依法向海事管理机构办理申报手续的，在内河通航水域运输危险货物的，对负有责任的主管人员或者其他直接责任人员处2万元以上10万元以下的罚款。

- （三）船舶载运危险货物种类超过适装证书限定范围；

【解读】

船舶违反《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第三十一条、《国内水路运输管理条例》第二十条、《危险化学品安全管理条例》第五十七条、《船舶载运危险货物安全监督管理规定》第九条的规定，所载危险货物种类超过船舶适装证书限定范围，应判定为重大事故隐患。

【判定依据】

1.《中华人民共和国内河交通安全管理条例》（国务院令第709号）。第三十一条：载运危险货物的船舶，必须持有经海事管理机构认可的船舶检验机构依法检验并颁发的危险货物适装证书，并按国家有关危险货物运输的规定和安全技术规范进行配载和运输。第七十一条：未持有危险货物适装证书擅自载运危险货物或者未按照安全技术规范进行配载和运输的，依照《危险化学品安全管理条例》的规定处罚。

2.《国内水路运输管理条例》（国务院令第676号）。第二十条：水路运输经营者运输危险货物，应当遵守法律、行政法规以及国务院交通运输主管部门关于危险货物运输的规定，使用依法取得危险货物适装证书的船舶，按照规定的安全技术规范进行配载和运输，保证运输安全。第三十八条：水路运输经营者有下列情形之一的，由海事管理机构依法予以处罚：（四）使用未取得危险货物适装证书的船舶运输危险货物。

3.《危险化学品安全管理条例》（国务院令第645号）。第五十七条：通过内河运输危险化学品，应当使用依法取得危险货物适装证书的运输船舶。第八十六条：有下列情形之一的，由交通运输主管部门责令改正，处5万元以上10万元以下的罚款；拒不改正的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（三）使用未依法取得危险货物适装证书的船舶，通过内河运输危险化学品的。

4.《船舶载运危险货物安全监督管理规定》（交通运输部令2018年第11号）。第九条：船舶载运危险货物应当符合有关危险货物积载、隔离和运输的安全技术规范，并符合相应的适装证书或者证明文件的要求。船舶不得受载、承运不符合包装、积载和隔离安全技术规范的危险货物。

- （四）载运散装液体危险货物船舶在进行洗（清）舱、驱气或者置换活动期间，违反规定开展明火、拷铲及其他易产生火花的作业；

【解读】

载运危险货物船舶违反《船舶载运危险货物安全监督管理规定》第二十九条的规定，在进行洗（清）舱、驱气或者置换活动期间，进行明火、拷铲及其他易产生火花的作业，应判定为重大事故隐患。

【判定依据】

1.《船舶载运危险货物安全监督管理规定》（交通运输部令2018年第11号）。第二十九条：载运危险货物的船舶进行洗（清）舱、驱气或者置换活动期间，不得检修和使用雷达、无线电发报机、卫星船站；不得进行明火、拷铲及其他易产生火花的作业；不得使用供应船、车进行加油、加水作业。

2.《中华人民共和国内河海事行政处罚规定》（交通运输部令2022年第28号）。第二十四条：违反《内河交通安全管理条例》和《危险化学品安全管理条例》第四十五条的规定，船舶配载和运输危险货物不符合国家有关法律、法规、规章的规定和国家标准，或者未按照危险化学品的特性采取必要安全防护措施的，依照《危险化学品安全管理条例》第八十六条的规定，责令改正，对船舶所有人或者经营人处以5万元以上10万元以下的罚款；拒不改正的，责令停航整顿。本条前款所称不符合国家有关法律、法规、规章的规定和国家标准，并按照危险化学品的特性采取必要安全防护措施的，包括下列情形：（十）液货船未按照规定进行驱气或者洗舱作业；（十四）在装卸、载运易燃易爆货物或者空舱内仍有可燃气体的船舶作业现场穿带钉的鞋靴或者穿着、更换化纤服装。

- （五）载运散装液体危险货物船舶货舱高位报警装置失灵，或装卸货物的管线、软管、阀门、法兰存在泄漏；

【解读】

载运危险货物船舶违反《船舶载运危险货物安全监督管理规定》第六条、第二十六条，《港口危险货物安全管理规定》第四十三条，以及《油船在港作业安全要求（GB18434—2022）》相关要求，在装卸作业前未进行安全检查，未确认作业的安全状况和应急措施，存在货舱高位报警装置失效，或装卸货物的管线、软管、阀门、法兰存在泄漏等情形，应判定为重大事故隐患。

【判定依据】

1.《船舶载运危险货物安全监督管理规定》(交通运输部令2018年第11号)。第六条：载运危险货物的船舶应当经国家海事管理机构认可的船舶检验机构检验合格，取得相应的检验证书和文书，并保持良好状态。载运危险货物的船舶，其船体、构造、设备、性能和布置等方面应当符合国家船舶检验的法规、技术规范的规定；载运危险货物的国际航行船舶还应当符合有关国际公约的规定，具备相应的适航、适装条件。第二十六条：从事散装危险货物装卸作业的船舶和码头，应当遵守安全和防污染操作规程，建立并落实船岸安全检查表制度，并严格按照船岸安全检查表的内容要求进行检查和填写。载运散装液体危险货物的船舶装卸作业期间，禁止其他无关船舶并靠。使用的货物软管应当符合相关法规、技术规范的要求，并定期进行检验。

2.《港口危险货物安全管理规定》（交通运输部令2023年第8号）。第四十三条：船舶危险货物装卸作业前，危险货物港口经营人应当与作业船舶按照有关规定进行安全检查，确认作业的安全状况和应急措施。

3.《油船在港作业安全要求》（GB18434—2022）。5.1.14软管使用前应进行外观、气密性检查，避免拖拽和过度受力。5.3.1.6船舶应检查液货舱高位，高高位液位监测设备（如设有）液位监测设备上应设有报警装置，并保持系统正常。5.3.2.2装货作业开始时，装货速率不应超过双方商定的初始装货速率，并应检查确认：b）非计划装货舱、管线、阀门无泄漏；d）泵舱内阀门、管线无泄漏；e）管汇接头及船岸双方法兰无泄漏。5.4.2.2开始卸货时，应使用船岸双方商定的初始卸货速率，对相关管线、阀门等进行检查，以确保：c）管线、阀门、输油臂接头无泄漏；d）泵舱管线、阀门无泄漏。

（六）载运散装液体危险货物船舶未按规定配备固定灭火系统，或系统失灵；

【解读】

载运散装液体危险货物船舶未按照《内河船舶法定检验技术规则》配备固定灭火系统，或配备固定灭火系统失灵，应判定为重大事故隐患。

【判定依据】

1.内河船舶法定检验技术规则。

1）内河船舶法定检验技术规则（2004）（海法规〔2003〕489号）第7篇第3章第2节：船舶固定灭火系统的设置。油船、油驳及油驳的推（拖）船的固定灭火系统及装置应按表3.2.1.1（2）的规定设置，其具体要求应符合本章的有关规定。

表3.2.1.1（2）

| 被保护处所 船舶类型 |  |  |  | 货油舱及其甲板区域 | 货油泵舱 | 机器处所 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 闪点 ≤60℃ | 油船 载重吨（t） |  | ≥500 | 1、水 2、固定式甲板泡沫系统 | 下列固定灭火系统之一： ① 二氧化碳 ② 压力水雾 | 1、水 2、下列固定灭火系统之一： ① 二氧化碳 ② 压力水雾 |
|  | 油驳 载重吨 （t） |  | ≥500 | 1、水 2、手提式泡沫枪（设机舱动力设备需配备） 3、大型泡沫灭火器 | 下列固定灭火系统之一： ① 二氧化碳 ② 压力水雾 | 1、水 2、下列固定灭火系统之一： ① 二氧化碳 ② 压力水雾 |
| 闪点 ＞60℃ | 油船 （总吨位） |  | ≥2000 | 1、水 2、手提式泡沫枪 3、大型泡沫灭火器 | 下列固定灭火系统之一： ① 二氧化碳 ② 压力水雾 | 1、水 2、下列固定灭火系统之一： ① 二氧化碳 ② 压力水雾 |
|  | 油 驳 |  |  | 1、水 2、大型泡沫灭火器 | 水 | 水 |
| 推（拖）船（用于载运闪点≤60℃油驳） | 主机 总功率（kW） | ≥1470 |  | 应设置泡沫灭火系统 |  | 1、水 2、下列固定灭火系统之一： ① 二氧化碳 ② 压力水雾 |
|  |  | ＜1470 |  |  |  | 1、水 2、大型泡沫灭火器 |

2）内河船舶法定检验技术规则（2011）（海法规〔2011〕391号）（适用于2011年9月1日或以后安放龙骨或处于类似建造阶段的船舶）。第5篇第3章第4节：3.4.2船舶固定灭火系统的设置3.4.2.1客船、货船、工程船、货驳及推（拖）船的固定灭火系统及装置应按表3.4.2.1的规定设置。3.4.2.2油船固定灭火系统应按表3.4.2.2 的规定配置。

表3.4.2.2

| 被保护处所 船舶类型 |  | 货油泵舱 | 机器处所 | 货油舱及其 甲板区域 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 油船（闪点≤60℃） | ≥300总吨 | 1、水 2、下列固定式灭火系统之一： ① 二氧化碳 ② 压力水雾 | 1、水 2、下列固定式灭火系统之一： ① 二氧化碳 ② 压力水雾 | 1、水 2、固定式甲板泡沫系统 |
| 油船（闪点>60℃） | ≥2000总吨 | 1、水 2、下列固定式灭火系统之一： ① 二氧化碳 ② 压力水雾 | 1、水 2、下列固定式灭火系统之一： ① 二氧化碳 ② 压力水雾 | 1、水 2、固定式甲板泡沫系统 |
| 油驳（闪点≤60℃） | ≥300总吨 | 1、水 2、下列固定式灭火系统之一： ① 二氧化碳 ② 压力水雾 | 1、水 2、下列固定式灭火系统之一： ① 二氧化碳 ② 压力水雾 | 1、水 2、手提式泡沫枪（设机舱动力设备需配置） 3、大型泡沫灭火器 |
| 油驳（闪点>60℃） | ≥2000总吨 | 1、水 2、下列固定式灭火系统之一： ① 二氧化碳 ② 压力水雾 | 1、水 2、下列固定式灭火系统之一： ① 二氧化碳 ② 压力水雾 | 1、水 2、大型泡沫灭火器 |

3）内河船舶法定检验技术规则（2019）（中华人民共和国海事局2019年第23号公告）（适用于2020年6月1日或以后安放龙骨或处于类似建造阶段的船舶）。3.4.3.2 油船固定灭火系统应按表3.4.3.2的规定配置。

表3.4.3.2

| 被保护处所 船舶类型 |  | 货油泵舱 | 重要机器处所 | 货油舱及其甲板 区域 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 油 船（闪点≤60℃） | ≥300总吨 | 1、水 2、下列固定式灭火系统之一： ① 二氧化碳 ② 压力水雾 ③ 七氟丙烷 | 1、水 2、下列固定式灭火系统之一： ① 二氧化碳 ② 压力水雾 ③ 气溶胶 ④ 七氟丙烷 | 1、水 2、固定式甲板泡沫系统 |
| 油船（闪点>60℃） | ≥2000总吨 | 1、水 2、下列固定式灭火系统之一： ① 二氧化碳 ② 压力水雾 ③ 七氟丙烷 | 1、水 2、下列固定式灭火系统之一： ① 二氧化碳 ② 压力水雾 ③ 气溶胶 ④ 七氟丙烷 | 1、水 2、固定式甲板泡沫系统 |
| 油驳（闪点≤60℃） |  | 1、水 2、下列固定式灭火系统之一： ① 二氧化碳 ② 压力水雾 ③ 七氟丙烷 | 1、水 2、下列固定式灭火系统之一： ① 二氧化碳 ② 压力水雾 ③ 气溶胶 ④ 七氟丙烷 | 水 |
| 油驳（闪点>60℃） | ≥2000总吨 | 1、水 2、下列固定式灭火系统之一： ① 二氧化碳 ② 压力水雾 ③ 七氟丙烷 | 1、水 2、下列固定式灭火系统之一： ① 二氧化碳 ② 压力水雾 ③ 气溶胶 ④ 七氟丙烷 | 水 |

2.内河散装运输危险化学品船舶法定检验技术规则（2009）（海法规〔2009〕618号）第11章：11.2.1（1）船舶货泵舱的固定式灭火系统应为固定式二氧化碳灭火系统。11.2.2若载运的货物不适宜采用二氧化碳灭火剂进行灭火，则该货泵舱应配备经船舶检验机构认可的适合的灭火系统加以保护。11.3.1船舶应按第17章表中“i”栏的要求装设固定式甲板泡沫灭火系统。

3.内河散装运输液化气体船舶法定检验技术规则（2009）（海法规〔2009〕619号）第11章：11.1.2 除本章有明确规定外，液化气体船尚应满足《内河船舶法定检验技术规则》第5篇第3章对闪点不大于60℃油船的有关要求。11.4.1凡拟载运易燃货品的船舶，均应安装化学干粉灭火系统，以扑灭货物区域甲板和首尾货物装卸区域（如适用）的火灾。

4.《船舶安全检查缺陷处理指导原则》（海船舶〔2010〕613号）附件2缺陷处理建议表（内河船）0725固定灭火系统：未按规定配备固定灭火系统（30/17）、机舱、泵舱二氧化碳释放报警失效（30/17）等。

# 第七条 依照本标准判定为重大事故隐患的，必须依法依规及时采取相应处置措施。

# 第八条 本标准自印发之日起实施，此前发布的判定情形与本判定标准相关判定情形不一致的，以本判定标准为准。